/pieczątka Wykonawcy /									Zał.9.p.5

Eap-2412/10/23/M

Pakiet 5 – Aparaty do masażu uciskowego  - 2 kpt.

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Rok prod. …………………………………………….

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Potwierdzenie przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do masażu uciskowego | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy minimum 5.7“ ułatwiający sterowanie aparatem | Tak Podać |  |
|  | Zakres ciśnienia min. 20 -160 mmHg | Tak Podać |  |
|  | Gradient 0 -100% płynna regulacja | Tak |  |
|  | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi - minimum 15 | Tak Podać |  |
|  | Dokładnie opisane programy do rehabilitacji i do medycyny estetycznej | Tak |  |
|  | Gotowe sekwencje programów zabiegowych | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania minimum 100 własnych programów użytkownika | Tak |  |
|  | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | Tak |  |
|  | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | Tak |  |
|  | Komory łuskowo zachodzące na siebie | Tak |  |
|  | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | Tak |  |
|  | Aplikatory (mankiety): Spodnie 24 komory Mankiet na nogę – 10 komór,- 2 sztuki Pasy poszerzające mankietów na nogi – 2 sztuki Rozgałęziacz mankietów Mankiet na rękę – 8 komór – 1 sztuka Mankiety foliowe - 100szt. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru zapinania spodni na rzepy lub na zamki | Tak Podać |  |
|  | Waga Max 7,5 kg | Tak Podać |  |
|  | Czas trwania terapii do 99 minut | Tak |  |
|  | Złącze ciśnieniowe przedłużające umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze | Tak |  |
|  | Elektroniczny system kontroli ucisku | Tak |  |
|  | Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu | Tak |  |
|  | Autoryzacja od producenta aparatu na sprzedaż i serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Mankiety kończyn dolnych profilowane w kształt litery L | Tak |  |
|  | Mankiet kończyny górnej przepychający chłonkę poza dół pachowy, obejmujący działaniem mięsień piersiowy i łopatkę | Tak |  |
| 25. | Kolumna producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 gumowane kółka jezdne, min. 2 kółka wyposażone w hamulce, minimum 5 uchylnie otwieranych półek | Tak |  |
| 26. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 27. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i dane kontaktowe |  |
| 28. | Zapewnienie szkolenia personelu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /