[image: image1.jpg]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH . .
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej jj Slqskle.
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08 Jetnastka Ochrony Zdrowia
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612 Samorzadu Wojewédztwa Slaskiego






Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego
Specyfikacja Warunków Zamówienia
                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2.12 do SWZ
„Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w  Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I” 

nr postępowania: AZP/23/P/2023

WYKAZ NARZĘDZI MIKROCHIRURGICZNYCH    /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	Ilość 
	WYMAGANIA

GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ

(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Rok produkcji:
	2023r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Skrobak do przeszczepów metodą DMEK typ SZURMAN do usuwania warstwy Descemeta; dolne ostrze 4,0 mm, tępe; końcówka okrągła 1,5 mm, ostra; długość całkowita 117 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	2 szt.

	TAK – Podać 

	

	2.
	Szpatuła do przeszczepów metodą DMEK typ SZURMAN do usuwania warstwy Descemeta; szpatuła w kształcie dysku o średnicy 2,5 mm, tępa; długość całkowita 121 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. 
	2 szt.

	TAK – Podać 

	

	3.
	Pęseta do przeszczepów DMEK typ YÖRÜK; atraumatyczne końcówki do usuwania warstwy Descemeta; powierzchnia chwytna o długości 6 mm; elementy chwytne zakrzywione, prostopadłe do końcówek ramion pęsety; długość całkowita 77 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. 
	2 szt.

	TAK – Podać 

	

	4.
	Pęseta do przeszczepów DMEK typ SZURMAN; okrągłe smukłe końcówki dla zabezpieczenia śródbłonka dawcy przed rozerwaniem; długość całkowita 75 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	2 szt.

	TAK – Podać 

	

	5.
	Nożyczki hybrydowe typ HATTENBACH do komory przedniej do usuwania nici podczas szycia tęczówki oraz fiksacji IOL; długość ostrzy 1,25 mm, ostre końcówki; końcówka robocza zakrzywiona 25 ga / 0,5 mm; uchwyt płaski z mechanizmem sprężynowo-cięgnowym; płaszczyzna uchwytu z poprzecznymi karbami antypoślizgowymi; długość całkowita 87 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.

	TAK – Podać 

	

	6. 
	Hak do nacinania błony typ DESCEMET do stosowania w procedurze DSAEK; tępa końcówka o średnicy 0,2mm do zaznaczania błony Descemeta w oku biorcy; okrągły uchwyt o romboidalnych antypoślizgowych karbach; długość całkowita 103 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.
  
	TAK – Podać 

	

	7.
	Skrobak typ DESCEMET do stosowania w procedurze DSAEK; półokrągła końcówka o średnicy krzywizny 1,0 mm do ściągania błony Descemeta w oku biorcy; okrągły uchwyt o romboidalnych antypoślizgowych karbach; długość całkowita 103 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	8.
	Pęseta typ GERTEN do stosowania w procedurach DSAEK/DMEK do usuwania błony Descemeta;  endonarzędzie o średnicy końcówki roboczej 23Ga / 0,6 mm; odwrócone trójkątne końcówki chwytne; część robocza zakrzywiona; uchwyt okrągły z mechanizmem sprężynowo-cięgnowym; płaszczyzna uchwytu z fakturą antypoślizgową; długość całkowita 142 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.

	TAK – Podać 

	

	9. 
	Szpatuła do przeszczepów metodą DMEK typ SZURMAN do usuwania warstwy Descemeta; szpatuła w kształcie dysku o srednicy 2,5 mm, tępa; długość całkowita 121 mm

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	10.
	Szpatułka; część robocza zagięta pod kątem 45st. o długości 12mm i przekroju (szerokość x grubość) 0,5x0,25 mm; rączka okrągła z antypoślizgowym romboidalnym karbem; długość całkowita 108 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.

	TAK – Podać 

	

	11.
	Kaniula do hydrodysekcji typ SAUTTER z rotacją 90° ; końcówka ze spłaszczonym horyzontalnie otworem; 27 Ga / 0,40 mm; połączenie  typ Luer-Lock.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	12.
	Imadło (igłotrzymacz) typ JACOBI, bez zamka; zakrzywione bardzo delikatne szczęki o długości 5 mm, część robocza 1,0x0,5mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; ramiona półokrągłe w części chwytnej wykończone podłużnymi karbami antypoślizgowymi; długość całkowita 115 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	13.
	Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione bardzo delikatne szczęki o długości 7,5 mm, część robocza 0,6x0,3 mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 105 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.

	TAK – Podać 

	

	14.
	Przymiar twardówkowy typ VOGT, zakrzywiony; podziałka 1,0 mm, zakres pomiarowy 0 – 20 mm; rączka o przekroju prostokątnym; długość całkowita 126 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.

	TAK – Podać 

	

	15.
	Szpatułka pomiarowa typ ANGELS, zagięta pod kątem 45°; podziałka 1,0 mm, zakres pomiarowy 0 – 15 mm;  uchwyt okrągły z antypoślizgowym karbem romboidalnym; długość całkowita 88 mm.
Narzędzie wykonane ze stali stopowej z podwójną powłoką chromową; z trwałym oznaczeniem nazwy producenta i numeru katalogowego.
	1 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	16.
	Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione delikatne szczęki o długości 10 mm, część robocza 0,8x0,55 mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 120 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	5 szt.

	TAK – Podać 

	

	17.
	Rączka aspiracyjna 21 Ga / 0,8 mm, zakrzywiona; port aspiracyjny o średnicy 0,3 mm; końcówka robocza w kształcie stożka z owalnym końcem i szorstką powierzchnią; przyłącze typu męskiego; rączka okrągła z poprzecznymi wgłębieniami antypoślizgowymi; długość całkowita 97 mm /
Rączka irygacyjna 21 Ga / 0,8 mm, zakrzywiona; 2 porty irygacyjne o średnicy 0,5 mm; końcówka robocza w kształcie stożka z owalnym końcem i szorstką powierzchnią; przyłącze typu żeńskiego; rączka okrągła z poprzecznymi wgłębieniami antypoślizgowymi; długość całkowita 94 mm.
Narzędzie wykonane ze stali stopowej z podwójną powłoką chromową; z trwałym oznaczeniem nazwy producenta i numeru katalogowego.
	5 szt.

	TAK – Podać 

	

	18.
	Kaseta do sterylizacji parowej 1-poziomowa, zamykana na zatrzaski; wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa z przeźroczystą pokrywką; dno wyłożone matą silikonową typu „jeżyk”; wymiary  15,24 x 25,4 x 1,9 cm (6” x 10” x 0.75”); przeznaczona do sterylizacji parowej.
	8 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	19.
	Haczyk manipulator typ AKAHOSHI do manipulacji i podtrzymywania jądra, używany w połączeniu z prechopperem;

element roboczy o długości 1,8 mm zakończony kulą o średnicy 0,5mm; końcówka odgięta pod kątem 90 st.; okrągła rękojeść wykończona karbem rombowym antypoślizgowym; długość całkowita 100 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	5 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	20.
	Nożyczki do kapsulotomii typ TÜBINGEN, zakrzywione; długość ostrzy 9,0mm, ostre końcówki;  szerokość w osi obrotu sworznia 1,8 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 88 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	5 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	21.
	Nożyczki proste, ostre; odległość od końca ostrzy do trzpienia 30 mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 115 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	8 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	22.
	Nożyczki spojówkowe typ WESTCOTT, zakrzywione, ostre; ostrza o długości 14 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 120 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	4 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	23.
	Nożyczki do kapsulotomii typ VANNAS bardzo delikatne, zakrzywione; długość ostrzy 6,0 mm, ostre końcówki;  szerokość w osi obrotu sworznia 1,7 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 80 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	3 szt.

	TAK – Podać 

	

	24.
	Pęseta do kapsuloreksji typ INAMURA cross action, do cięć typu MICS ; zagięta pod kątem 130°; zakrzywione końcówki chwytne o długości 10,5 mm z blokadą; trójkątna platforma chwytna z mikrokarbami; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcach ramion; płaskie ramiona w części chwytnej z otworami antypoślizgowymi; długość całkowita 103 mm.
Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	5 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	25.
	Multi funkcyjny chopper typ JACOBOVITZ do symetrycznej bimanualnej techniki fragmentacji soczewki; służący do manipulacji, podziału oraz fragmentacji dojrzałej soczewki własnej pacjenta; końcówka narzędzia zaopatrzona w  robocze krawędzie: ostra zewnętrzna do stosowania w poziomej i pionowej technice czopowania, tępa wewnętrzna krawędź do przesuwania tęczówki oraz torebki, końcówka części roboczej w kształcie tasaka do łamania soczewki; okrągły uchwyt z antypoślizgowym karbem romboidalnym; długość całkowita 107 mm.
Narzędzie wykonane ze stali stopowej z podwójną powłoką chromową; z trwałym oznaczeniem nazwy producenta i numeru katalogowego.
	1 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	26.
	Pęseta implantacyjna typ FECHNER; smukłe zakrzywione końcówki chwytne; mechanizm sprężynowy;

płaskie ramiona w części chwytnej z poprzecznymi karbami antypoślizgowymi; długość całkowita 80 mm.

Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.

	TAK – Podać 

	

	27.
	Pęseta implantacyjna typ DODEN; akrzywione końcówki chwytne do delikatnego przytrzymywania soczewki; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcach ramion; płaskie ramiona w części chwytnej z poprzecznymi karbami antypoślizgowymi; długość całkowita 110 mm.

Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	1 szt.

	TAK – Podać 

	

	28.
	Pęseta tęczówkowa bardzo delikatna, zagięta 8 mm od końca; końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12 mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 73 mm.
Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	5 szt.
 
	TAK – Podać 

	

	29.
	Pęseta fragmentacyjna typ KELMAN-MCPHERSON, zagięta; smukłe końcówki chwytne z platformą o długości 7,5mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej z otworami antypoślizgowymi; długość całkowita 100mm.

Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	5 szt.

	TAK – Podać 

	

	30.
	Pęseta tkankowa chirurgiczna, prosta, smukła; końcówki chwytne - ząbki 1x2, szerokość części roboczej 1,0 mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 100 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	5 szt.

	TAK – Podać 

	

	31.
	Pęseta typ COLIBRI, końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12 mm; platforma chwytna do wiązania o długości 5 mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym złobieniem; długość całkowita 75 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	5 szt.

	TAK – Podać 

	

	32.
	Rozwórka typ COOK duża, nastawna; blansze pełne 16mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu i z zaciskiem śrubowym z karbowaną główką nakrętki; długość całkowita 50mm
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	8 szt.

	TAK – Podać 

	

	33.
	Cyrkiel typ CASTROVIEJO, skala 0:20 mm z podziałką co 1 mm, obustronna; mechanizm nastawny śrubowy
z karbowanym antypoślizgowym pokrętłem; długość ramion pomiarowych do osi obrotu 37 mm, długość całkowita 85 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	2 szt.

	TAK – Podać 

	

	III.
	TERMIN REALIZACJI DOSTAWY
	

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 08.12.2023r. (wartość graniczna).

	TAK – Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY
	

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 12 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK – Podać 

a) okres gwarancji 12 miesięcy – 10 pkt.
b) okres gwarancji 24 miesiące – 20 pkt.
c) okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 40 pkt.
Podlega ocenie
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

  







…..……………………………………….

                                               data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

                                                      lub podpis zaufany lub podpis osobisty
PAGE  
1
[image: image2.jpg]@ www.kolejowy.katowice.pl

8 sekretariat@kolejowy.katowice.pl

0 Joskolejowy





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]