/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.5.p.4.

Eap-2412/8/24/M

Wymagane parametry analizatora

Pakiet 4 - Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi, nasadek do przesiewania dodatnich hodowli drobnoustrojów oraz bezpiecznych systemów do pobierania próbek krwi na posiew wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi..

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| LP. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne analizatora | Wypełnia Wykonawca TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy lub ewentualnie nie starszy niż z 2020 r |  |
| 2 | Analizator monitorujący oraz wykrywający drobnoustroje we krwi w warunkach tlenowych i beztlenowych |  |
| 3 | Analizator wraz z drukarką i urządzeniem stabilizującym napięcie (podtrzymujące pracę aparatu na wypadek braku prądu,) UPS. |  |
| 4 | Analizator o budowie modułowej składający się z dwóch modułów, każdy 40 - 60 miejsc inkubacyjno - pomiarowych lub jeden analizator na 80 - 120 miejsc inkubacyjno – pomiarowych |  |
| 5 | Oprogramowanie w języku polskim lub aparat wyposażony w graficzny interfejs użytkownika oparty głównie na symbolach graficznych do komunikacji z aparatem. |  |
| 6 | Jednoczesne monitorowanie i wykrywanie bakterii oraz grzybów w tym samym podłożu (butelce) w warunkach tlenowych. |  |
| 7 | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury w analizatorze. |  |
| 8 | Brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. |  |
| 9 | Sygnalizowanie dodatniej próbki sygnałem dźwiękowym i świetlnym. |  |
| 10 | Wprowadzanie danych do badania za pomocą czytnika kodów kreskowych. |  |
| 11 | Prowadzenie hodowli i detekcji wzrostu w obrębie analizatora. |  |
| 12 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów z okresem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 13 | Butelki bez możliwości wycieku podłoża. |  |
| 14 | Możliwość przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej. |  |
| 15 | Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 potwierdzony stosownym dokumentem. |  |
| 16 | Autoryzowany, bezpłatny serwis na terenie Polski, dostępny telefonicznie w dni robocze. |  |
| 17 | Reakcja serwisu na usunięcie awarii do 24 godzin od jej wystąpienia, usunięcie awarii max. do 3 dni roboczych. |  |
| 18 | Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący w szczególności naprawę i wymianę części zużywalnych w trakcie eksploatacji aparatu oraz przeglądy techniczne na koszt wykonawcy. |  |
| 19 | W przypadku awarii bez możliwości naprawy wykonawca musi zapewnić analizator zastępczy. |  |
| 20 | Zapewnienie ciągłości realizacji dostaw zamawianych produktów. |  |
| 21 | Instrukcje techniczne do analizatora w języku polskim, dostarczone wraz z aparatem. |  |
| 22 | Transport i dostarczenie urządzenia do Lab. Mikrobiologicznego SP ZOZ Kolbuszowa oraz instalacje analizatora na koszt wykonawcy. |  |
| 23 | System do pobierania krwi na posiew musi zawierać: bezpieczną igłę motylkową zmontowaną fabrycznie z uchwytem do próżniowego pobierania krwi. Musi byś sterylny, pakowany w blister. |  |
| 24 | Bezpłatne szkolenie personelu Lab. Mikrobiologicznego SP ZOZ Kolbuszowa z prawidłowej obsługi analizatora przeprowadzone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 25 | Bezpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne personelu medycznego SP ZOZ Kolbuszowa w zakresie prawidłowego pobierania próbek posiewu krwi przeprowadzone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 26 | Na oferowany asortyment wykonawca musi posiadać aktualne świadectwa, dopuszczenia, atesty, certyfikaty lub równoważne dokumenty wymagane prawem, według obowiązujących przepisów w tym zakresie. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie  któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /