Załącznik nr 2

Eap-2412/14/25/M

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego  tlenu  i butli na teren Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

GAZY MEDYCZNE ( okres realizacji dostaw – 24 miesiące) :

TLEN MEDYCZNY

- Przybliżone zapotrzebowanie ciekłego tlenu medycznego - ok. 110 000 kg

- Przybliżone zapotrzebowanie tlenu med. sprężonego w butlach 50 L / 10,7 m3 /, będące w ciągłej rotacji na potrzeby oddziału dializoterapii i nefrologii -  ok. 800 m3 tlenu med. sprężonego.

- Przybliżone zapotrzebowanie tlenu med. sprężonego w wiązkach MEGA PACK DUPLEX F150x4/182,64 m3, będące w ciągłej rotacji na potrzeby oddziału dializoterapii i nefrologii -  ok. 4 400  m3 tlenu med. sprężonego.

- Przybliżone zapotrzebowanie tlenu med. sprężonego w wiązkach butli  1x12 butli 50 L / 10,7m3 /, będące jako stała rezerwa zbiornika ciekłego tlenu – 12 szt. butli tj. ok. 400 m3 tlenu spręż.

Oferent w swojej ofercie winien przedstawić:

- koszt dostawy ciekłego tlenu medycznego /kg/ wraz z transportem

- koszt dostawy sprężonego tlenu med. wraz z transportem i dzierżawą wiązki butli (1x12 butli), będących w ciągłej rotacji na potrzeby oddziału dializoterapii i nefrologii.

- koszt dostawy sprężonego tlenu med. wraz z transportem i dzierżawą wiązki MEGA PACK DUPLEX,

- koszt dostawy sprężonego tlenu med. wraz z transportem i dzierżawą butli(1x12 butli),  , będące jako stała rezerwa zbiornika ciekłego tlenu

- koszt dzierżawy zbiornika na ciekł tlen o pojemności 11,25 m3 wraz z  parownicą.

Dane techniczne zbiornika:

zbiornik ciśnieniowy o pojemności ok. 11,25 m3, pionowy, stacjonarny, izolowany próżniowo, dwupłaszczowy /wewnętrzny płaszcz ciśnieniowy zbudowany ze stali nierdzewnej/, przeznaczony do długotrwałego przechowywania pod ciśnieniem gazów kriogenicznych oraz ich poboru w stanie zgazowanym lub ciekłym .W zakresie Wydzierżawiającego należy transport, posadowienie oraz wszelkie prace odbiorowe / w tym UDT/ mające na celu uruchomienie zbiornika.

Dane techniczne parownicy:

preferowana parownica serii SG  HF wykonana z aluminium o wydajności ok.120 m3/h, przeznaczona do obsługi zbiorników kriogenicznych, montaż i uruchomienie w zakresie Wydzierżawiającego /

PODTLENEK AZOTU

Przybliżone zapotrzebowanie podtlenku azotu w butlach 10 L / 7 kg/ - ok. 280 kg

Oferent winien przedstawić:

- koszt dostawy podtlenku azotu

- koszt dzierżawy butli 10 L / 7 kg/

DWUTLENEK WĘGLA  / LAPAROSKOPIA /

Przybliżone zapotrzebowanie dwutlenku węgla w butlach 10 L /7,5 kg/ - ok. 100 kg

Oferent winien przedstawić:

- koszt dostawy dwutlenku węgla

- koszt dzierżawy butli 10 L /7,5 kg/

ARGON MEDYCZNY / DIATERMIA  /

Przybliżone zapotrzebowanie argonu medycznego w butlach 5 L  - ok. 22 butle

Oferent winien przedstawić:

- koszt dostawy argonu medycznego

- koszt dzierżawy butli 5 L

INFORMACJE OGÓLNE

Dostawa zamówionego asortymenty powinna być zrealizowana w dni robocze, w ciągu  do max 72 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia telefonicznego lub fax, oraz posiadać odpowiedni atest na dana partię towaru w oryginale.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące wyrobów medycznych:

- Pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych – potwierdzenie stosowania Dobrej Praktyki Wytwarzania / Główny Inspektorat Farmaceutyczny/

- Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu asortymentu wydane przez Ministerstwo Zdrowia

- Koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

- Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE,

- Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

Do oferty  należy dołączyć:

- materiały informacyjne Producenta lub Dystrybutora w języku polskim, zawierające pełne dane techniczne dzierżawionych urządzeń,

- karty charakterystyki poszczególnych gazów medycznych /atesty jakościowe/

Uwaga:

1)Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia  znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ust. 6 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy.

2)Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne musi wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

III. Kryteria wyboru oferty

1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Waga kryterium Pkt. |
| --- | --- |
| I Cena | 100 |

2. Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej

X  100 (waga kryterium) = liczba punktów

cena oferty badanej

Kolbuszowa 25.07.2025r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

……………………………………………..

/ podpis osoby uprawnionej /