Załącznik nr 11.6

Zadanie nr 6 - Urządzenia do diatermii

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – diatermie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 6 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem:

- Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń z przystawką argonową.1 szt.

- Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń 1 szt.

- Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń z przystawką argonową.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Diatermia mono i bipolarna | Tak |  | - |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali, oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  | 10 cali – 0 pkt powyżej 10 cali – 5 pkt |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi. | Tak |  | - |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | Tak |  | 100 programów – 0 pkt powyżej 100 programów – 5 pkt |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu z uchwytu monopolarnego za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | Tak |  | - |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | Tak |  | - |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Warunkiem koniecznym jest możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznik nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski. | Tak |  | - |
|  | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych | Tak |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość współpracy z przystawką do preparowania tkanek strumieniem wody, możliwość wykorzystania w zabiegach ESD | Tak |  | - |
|  | Moc cięcia monopolarnego min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Przystawka argonowa obsługiwana z ekranu diatermii | Tak |  | - |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min 240 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Programy do polipektomii i papilotomii z możliwością nastawienia min 4 efektów tkankowych, min 4 długości impulsu cięcia w każdym cyklu oraz min 8 częstotliwościami cyklów cięcie/koagulacja/przewra. | Tak |  | - |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych. | Tak |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Minimum 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | Tak |  | - |
| I | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Wyłącznik nożny jednoprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Elektrody neutralne , jednorazowe, dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 – 85 cm2 , - 200 szt. | Tak |  | - |
|  | Kabel przyłączeniowy do elektrod neutralnych dł min 4 m. – 2 szt. | Tak |  | - |
|  | Sondy argonowe, długość 2,2m, średnica 2,3 mm, z wypływem czołowym, jednorazowa z filtrem argonu – 30 szt. | Tak |  | - |
|  | Kabel do podłączenia instrumentów endoskopowych z wtykiem 3 mm – 2 szt. | Tak |  | - |
|  | Uchwyt monopolarny, jednorazowy ze szpatułką, z przyciskami cięcie/koagulacja – 25 szt. | Tak |  | - |
|  | Wózek z szafką i niezbędnym oprzyrządowaniem do zmontowania zestawu 1 kpl. | Tak |  | - |
| II | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych | Tak |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 4 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt.- |
| III | WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Prace instalacyjne: transport, rozpakowanie, montaż | Tak |  | - |

- Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń | Tak |  | - |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali, oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  | 10 cali – 0 pkt powyżej 10 cali – 5 pkt |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi. | Tak |  | - |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | Tak |  | 100 programów – 0 pkt powyżej 100 programów – 5 pkt |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu z uchwytu monopolarnego za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | Tak |  | - |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | Tak |  | - |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Warunkiem koniecznym jest możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznik nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski. | Tak |  | - |
|  | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych | Tak |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Moc cięcia monopolarnego min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min 240 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Program zamykania dużych naczyń z mocą min 350W | Tak |  | - |
|  | Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi, aparat musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy. | Tak |  | - |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. | Tak |  | - |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych. | Tak |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Minimum 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | Tak |  | - |
|  | Możliwość współpracy z przystawką argonową obsługiwaną z ekranu diatermii | Tak |  | - |
|  | Możliwość współpracy z odsysaczem dymów operacyjnych obsługiwanym z ekranu diatemii. | Tak |  | - |
|  | Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Wyłącznik nożny jednoprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | Tak |  | - |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Instrument laparoskopowy bipolarny do zamykania dużych naczyń i cięcia prądem HF. Długość 34-35 cm, średnica 5 mm, 10 szt. | Tak |  | - |
|  | Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektroda szpatułkową, z przyciskami cięcie/koagulacja z funkcją przełączania zaprogramowanych nastawów diatermii, z kablem przyłączeniowym dł 3m – 100 szt. | Tak |  | - |
|  | Elektrody neutralne , jednorazowe, dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 – 85 cm2 , - 250 szt. | Tak |  | - |
|  | Kabel do elektrod neutralnych – 2 szt | Tak |  | - |
|  | Pinceta bipolarna prosta, kocówki 1mm, długość 22 – 23 cm, - 10 szt. | Tak |  | - |
|  | Kabel do pincet bipolarnych, dł min 4m – 2 szt. | Tak |  | - |
|  | Instrument do zamykania dużych naczyń do operacji żylaków, długość 15 – 19 cn, zagięty, w komplecie z kablem przyłączeniowym dł 4m. – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Wózek z blokadą kół z szafką lub koszem na oprzyrządowania , niezbędnym oprzyrządowaniem do zmontowania całego zestawu. – 1 kpl | Tak |  | - |
| II | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych | Tak |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 4 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt.- |
| III | WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |
|  | Wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Prace instalacyjne: transport, rozpakowanie, montaż | Tak |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania