Załącznik nr 11.10

Zadanie nr 10 - Myjnia i szafa endoskopowa

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Myjnia i szafa endoskopowa”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

Zmiana – 08.12.2025 r.

W ramach zadania nr. 10 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem:

- Myjnia endoskopowa						1 szt.

- Szafa endoskopowa na 10  stanowisk z wentylacją		1 szt.

- Myjnia endoskopowa

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia : Myjnia endoskopowa |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | TAK |  | - |
|  | Oferent / Producent | TAK, Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | TAK, Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK, Podać |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  | - |
|  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | TAK |  | - |
|  | Myjnia na dwa endoskopy myte jednocześnie | TAK |  | - |
|  | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - płukanie alkoholem kanałów - suszenie | TAK |  | - |
|  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | TAK |  | - |
|  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | TAK |  | - |
|  | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów | TAK |  | - |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  | - |
|  | Dozownik płynu detergentu min 1 litr | TAK |  | - |
|  | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  | - |
|  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | TAK |  | - |
|  | Panel sterujący w języku polskim | TAK |  | - |
|  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | TAK |  | - |
|  | 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | TAK |  | - |
|  | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | TAK |  | - |
|  | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary środków dezynfekcyjnych | TAK |  | - |
|  | Posiada dodatkowy system filtracji wody | TAK |  | - |
|  | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | TAK |  | - |
|  | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | TAK |  | - |
|  | Wbudowany tester szczelności endoskopu | TAK |  | - |
|  | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. | TAK |  | - |
|  | Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego | TAK |  | - |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy | TAK |  | - |
|  | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół | TAK |  | - |
|  | Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu | TAK |  | - |
|  | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | TAK |  | - |
|  | Identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) | TAK |  | - |
|  | Identyfikacja personelu | TAK |  | - |
|  | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | TAK |  | - |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych | Tak, podać |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru aparatu | Tak, podać |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt.- |
| WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |

- Szafa endoskopowa na 10 stanowisk z wentylacją

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Typ urządzenia : Szafa endoskopowa na 10 stanowisk z wentylacją |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | TAK, Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | TAK, Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK, Podać |  |  |
|  | Szafa do przechowywania max 10 endoskopów | Tak |  | - |
|  | Szafa rejestrująca datę i godzinę załadowanego endoskopu, pozycję w której jest przechowywany | Tak |  | - |
|  | Przezroczyste drzwi ze szkła hartowanego | Tak |  | - |
|  | Dostęp przez czytnik TAG | Tak |  | - |
|  | Technologia RFID do identyfikacji endoskopu i operatora umieszczona na panelu czołowym | Tak |  | - |
|  | Wbudowana drukarka | Tak |  | - |
|  | Możliwość w pełni niezależnego systemu monitorowania | Tak |  | - |
|  | Szybkie sprawdzenie czasu magazynowania endoskopów | Tak |  | - |
|  | Monitorowanie temperatury i wilgotności wewnątrz szafy | Tak |  | - |
|  | Monitorowanie przepływu powietrza dla każdego kanału w każdym przechowywanym endoskopie | Tak |  | - |
|  | Możliwość kopiowania danych z i do niniejszej szafy | Tak |  | - |
|  | Możliwość wydruku etykiety ładowania i rozładowania endoskopu | Tak |  | - |
|  | Możliwość wydruku etykiety statusu przechowywania endoskopu na danym wieszaku | Tak |  | - |
|  | Możliwość zastosowania mat ociekowych | Tak |  | - |
|  | Możliwość walidacji urządzenia przez użytkownika | Tak |  | - |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego przepływu powietrza w przypadku zablokowania filtra HEPA | Tak |  | - |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego przepływu powietrza/ zablokowanego kanału przepływu strumienia świetlnego i stale wyświetlany czas przechowywania | Tak |  | - |
|  | - Monitorowanie stanu filtra | Tak |  | - |
|  | Okres przechowywania do 31 dni kalendarzowych | Tak |  | - |
|  | Ciągła cyrkulacja powietrza filtrowanego filtrami HEPA do wszystkich kanałów endoskopowych | Tak |  | - |
|  | Min. 4 dodatkowe wieszaki do podparcia długich endoskopów | Tak |  | - |
|  | Szafa wyposażona w 4 koła, 4 nóżki, dźwignie zapadkowe oraz dźwignie do zmiany kierunku ruchu | Tak |  | - |
|  | Wymiary max.: szer. 1400 mm, gł. 770 mm, wys. 2000 mm | Tak |  | - |
|  | Waga max. 320 kg | Tak |  | - |
|  | Szafa do przechowywania max 10 endoskopów | Tak |  | - |
|  | Szafa rejestrująca datę i godzinę załadowanego endoskopu, pozycję w której jest przechowywany | Tak |  | - |
|  | Przezroczyste drzwi ze szkła hartowanego | Tak |  | - |
|  | Dostęp przez czytnik TAG | Tak |  | - |
|  | Technologia RFID do identyfikacji endoskopu i operatora umieszczona na panelu czołowym | Tak |  | - |

| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych | Tak, podać |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru aparatu | Tak, podać |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt.- |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |
| WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania