Załącznik nr 11.9

Zadanie nr 9 - Wieża endoskopowa

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Wieża endoskopowa”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 9 Zamawiający wymaga dostawy urządzenia wraz instalacją i uruchomieniem:

- Wieża endoskopowa składająca się z elementów:

  - Monitor medyczny 						1 szt.,

  - Procesor obrazu ze źródłem światła				1 szt.,

  - Wózek medyczny endoskopowy					1 szt.,

  - Pompa kolonoskopowa 						1 szt.,

  - Ssak endoskopowy						1 szt.,

  - Videogastroskop HD						1 szt.,

  - Videokolonoskop HD						1 szt.,

  - Program do archiwizacji danych  - dwustanowiskowy		1 szt.

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Monitor medyczny |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Matryca typu LED (LCD) | Tak |  | - |
|  | Przekątna min. 32 cali | Tak |  | - |
|  | Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 pixeli | Tak |  | - |
|  | Proporcje 16:9 | Tak |  | - |
|  | Jasność min. 500 cd/m2 | Tak |  | - |
|  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 80o | Tak, podać |  | - |
|  | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  | - |
|  | Sygnał wejścia: HDMI, DVI-D, SDI, Display Port | Tak |  | - |
|  | Sygnał wyjścia: 3G-SDI 12G-SDI, CLONE, DC 5V, DC 12 V | Tak |  | - |
|  | Mocowanie – uchwyt typu VESA | Tak |  | - |
| II | Procesor obrazu ze źródłem światła |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  | - |
|  | Rozdzielczość: 4K, FullHD | Tak |  | - |
|  | Cyfrowe wyjścia HD min.: 12G-SDI, 3G-SDI, DVI-D, | Tak |  | - |
|  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  | - |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Tak |  | - |
|  | Wejście cyfrowe wideo procesora min: 3G-SDI, DVI-D | Tak |  | - |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących typu USB | Tak |  | - |
|  | Pamięć wewnętrzna procesora min. 4 GB | Tak |  | - |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak |  | - |
|  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  | - |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Tak |  | - |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  | - |
|  | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | Tak |  | - |
|  | Barwienie modyfikowanym światłem LED | Tak |  | - |
|  | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED | Tak |  | - |
|  | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  | - |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 2 | Tak |  | - |
|  | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM | Tak |  | - |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania 2 cyfrowych sygnałów zewnętrznych wysokiej rozdzielczości | Tak |  | - |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  | - |
|  | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych | Tak |  | - |
|  | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | Tak |  | - |
|  | Oświetlenie LED | Tak |  | - |
|  | Wbudowane min. 4 diody LED | Tak |  | - |
|  | Wbudowane źródło światła LED | Tak |  | - |
|  | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | Tak |  | - |
|  | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  | - |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | Tak |  | - |
|  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  | - |
|  | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami |  |  | - |
|  | Kompatybilny z endoskopami będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopowej |  |  | - |
| III | Wózek medyczny endoskopowy |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  | - |
|  | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | Tak |  | - |
|  | Zasilanie centralne wózka | Tak |  | - |
|  | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  | - |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  | - |
|  | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  | - |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  | - |
| IV | Pompa kolonoskopowa |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry | Tak |  | - |
|  | Element pompujący rolkowy | Tak |  | - |
|  | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Tak |  | - |
|  | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | Tak |  | - |
|  | Trzy przepływy: 209 ml/ min, 220 ml/min, 840 ml/min | Tak |  | - |
|  | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | Tak |  | - |
|  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  | - |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | Tak |  | - |
| V | Ssak endoskopowy |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Typ: napółkowy | Podać |  | - |
|  | Pobór mocy max. 50W | Tak |  | - |
|  | Maksymalne podciśnienie do 90 kPa | Podać |  | - |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min lub 35 l/min | Tak, podać |  | - |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg | Tak, podać |  | - |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | Tak, podać |  | - |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Tak |  | - |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | Tak |  | - |
|  | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | Tak |  | - |
|  | Wymiary urządzenia: (207-210) x (302-305) x (372-375) mm Waga 9,2-9,3 kg | Tak, podać |  | - |
|  | Cicha praca urządzenia (do 37 dB) | Tak |  | - |
|  | Zbiornik 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych | Tak |  | - |
|  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. | Tak, podać |  | - |
|  | Metalowy uchwyt na dren | Tak |  | - |
|  | Dren silikonowy do pacjenta – 1 m | Tak |  | - |
|  | Klasa IIa, typ CF | Tak |  | - |
| VI | Videogastroskop HD |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  | - |
|  | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  | - |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,0 mm | Tak, podać |  | - |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 9,0 mm | Tak |  | - |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | Tak |  | - |
|  | Długość robocza min. 1100 mm | Tak, podać |  | - |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 1200 - w lewo 1000 - w prawo 1000 | Tak |  | - |
|  | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  | - |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  | - |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  | - |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | - |
|  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  | - |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  | - |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  | - |
|  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EP-6000 będącym na wyposażeniu pracowni endoskopowej | Tak |  | - |
| VII | Videokolonoskop HD |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Kąt obserwacji 1700 | Tak |  | - |
|  | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  | - |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | Tak, podać |  | - |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | Tak |  | - |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | Tak |  | - |
|  | Długość robocza min. 1500 mm | Tak, podać |  | - |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  | - |
|  | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  | - |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  | - |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  | - |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | - |
|  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  | - |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  | - |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  | - |
|  | Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej pierścieniem na rękojeści endoskopu | Tak |  | - |
|  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu ELUXEO Lite (EP-6000) będącym na wyposażeniu pracowni endoskopowej | Tak |  | - |
| IX | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych | Tak |  | 4 dni robocze – 0 pkt. 8 dni roboczych – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 4 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  | 4 dni robocze – 0 pkt. 8 dni roboczych – 5 pkt.- |
| X | WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania