## Załącznik nr 1.1 do SWZ

(do złożenia wraz z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

## Pakiet nr 1

## “Dostawa macierzy dyskowej do pracy w trybie replikacji z posiadaną przez Zamawiającego macierzą dyskową wraz z wdrożeniem”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Producent, marka, model |  | TAK, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowana macierz dyskowa jest fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. |  | TAK, podać | ………………………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji macierzy |
|  | Typ obudowy | Macierz jest przystosowana do montażu w szafie rack 19”. | TAK |  |
|  | Przestrzeń dyskowa | Macierz jest wyposażona w minimum 14 dysków NVMe o pojemności nie mniejszej niż 7.68 TB każdy. Nie dopuszcza się stosowania protokołu innego niż NVMe do obsługi dysków w macierzy. | TAK, podać |  |
|  |  | Macierz udostępnia co najmniej 75 TB pojemności użytecznej bez uwzględniania mechanizmów deduplikacji i kompresji zabezpieczonej RAID 6 z wraz z przestrzenią/dyskami SPARE | TAK, podać |  |
|  |  | Macierz ma możliwość obsługi co najmniej 670 TiB pojemności surowej (raw) na dyskach NVMe. | TAK, podać |  |
|  |  | Istnieje możliwość dalszego skalowania pojemności oraz wydajności macierzy (np. zmiana kontrolerów, rozbudowa o dodatkowe półki dyskowe). | TAK, podać |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Macierz umożliwia rozbudowę do minimum 72 dysków SSD NVMe, dołączanych redundantnie za pomocą interfejsów min. 100Gb z wykorzystaniem RoCEv2. (Należy podać “TAK” – 20 pkt lub “NIE” – 0 pkt) | podać | ………………………………………………………… kryterium punktowane |
|  |  | Oferowana konfiguracja dyskowa musi oferować wydajność min. 220k IOPS przy bloku 16kB Random 80/20 R/W oraz włączonej redukcji danych (deduplikacja i kompresja). Wykonawca w celu potwierdzenia parametru przedstawi raport z narzędzia konfiguracyjnego producenta lub wynik niezależnego testu wydajnościowego (np. SPC-1) dla oferowanego modelu. | TAK |  |
|  | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz posiada mechanizm RAID zabezpieczający przed utratą spójności danych w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dowolnych dysków. Mechanizm realizowany sprzętowo za pomocą dedykowanego układu z wykorzystaniem puli wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). | TAK |  |
|  |  | Rozłożenie dysków w macierzy zapewnia redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, port, kontroler, zasilacz, kabel. | TAK |  |
|  |  | Macierz umożliwia definiowanie dysków „spare” lub odpowiadającej im przestrzeni dyskowej „spare”. | TAK |  |
|  |  | Wymagane zabezpieczenie minimum RAID-6. | TAK, podać |  |
|  | Kontrolery macierzowe | Macierz All-NVMe wyposażona w minimum 2 kontrolery macierzowe obsługujące protokoły blokowe i pracujące w trybie ALUA (Asymmetric Logical Unit Access). Oba kontrolery muszą jednocześnie aktywnie obsługiwać wolumeny. Oprogramowanie macierzy rozkłada obsługę wolumenów pomiędzy kontrolery i dążyć do ich równomiernego obciążenia. | TAK, podać |  |
|  |  | Każdy z kontrolerów jest wyposażony w wielordzeniowe procesory x86 (każdy w minimum 16 fizycznych rdzeni). Z uwagi na konieczność zachowania kompatybilności z systemami operacyjnymi oraz aplikacjami występującymi w środowisku Zamawiającego, a listą rozkazów obsługiwanych przez procesory zainstalowane w oferowanym rozwiązaniu. | TAK, podać |  |
|  |  | Zastosowany procesor wspiera standard PCIe Gen4. | TAK |  |
|  |  | Każdy kontroler posiada co najmniej 256GB pamięci RAM o szybkości 3200MT/s. | TAK, podać |  |
|  |  | Kontrolery obsługują protokół FC, NVMeoF-FC na portach wystawionych do hostów (front-end). | TAK |  |
|  | Interfejsy | Macierz jest wyposażona w co najmniej 4 karty 4 portowe (po 2 karty na kontroler) 32Gb FC z kompletem wkładek 32Gb SW. | TAK, podać |  |
|  |  | Istnieje możliwość wymiany wkładek na wkładki 64Gb FC SW | TAK |  |
|  |  | Macierz jest wyposażona w co najmniej 2 porty (po 1 na kontroler) Ethernet min. 1Gb BaseT do zarządzania macierzą | TAK, podać |  |
|  | Sposób zarządzania | Zarządzanie macierzą dyskową jest możliwe z poziomu interfejsu graficznego oraz linii poleceń. | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie do zarządzania pozwala na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz umożliwia konfigurowanie jej zasobów dyskowych. | TAK |  |
|  |  | Narzędzie pozwala na obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Wymagane jest monitorowanie bieżących parametrów pracy macierzy. | TAK |  |
|  | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz zapewnia możliwość dynamicznego zwiększania pojemności wolumenów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. | TAK |  |
|  |  | Istnieje możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping) bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. | TAK |  |
|  | Thin Provisioning | Macierz umożliwia udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie typu Thin Provisioning. | TAK |  |
|  |  | Macierz umożliwia odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych jest automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). | TAK |  |
|  | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz umożliwia dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. | TAK |  |
|  |  | Kopia migawkowa wykonuje się bez konieczności wcześniejszego alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. | TAK |  |
|  |  | Oferowany jest mechanizm Redirect-on-wite (ROW) lub równoważny, który nie wymaga kopiowania oryginalnych danych przy ich zmianie po wykonaniu migawki. | TAK, podać |  |
|  |  | Macierz posiada mechanizm uniemożliwiający jakiemukolwiek użytkownikowi (w tym administratorom) usunięcie migawkowej kopii danych przez zdefiniowany okres. Okres ten nie może zostać skrócony. | TAK |  |
|  | Zdalna replikacja danych | Macierz umożliwia zdalną replikację danych typu online do innej macierzy z tej samej rodziny z wykorzystaniem protokołu FC i IP. Replikacja jest wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Istnieje możliwość jednoczesnej natywnej replikacji w trybach: synchronicznym i asynchronicznym za pośrednictwem różnych infrastruktur (FC i IP). | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie zapewnia funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary wolumenów logicznych) z poziomu interfejsu administratora | TAK |  |
|  | Ciągła dostępność do danych | Macierz umożliwia replikowanie danych synchronicznie z drugą taką macierzą i zapewnia – w przypadku awarii i całkowitej niedostępności jednej z macierzy – ciągłą pracę systemów działających na platformie przetwarzania danych i korzystających z zasobów pamięci masowych. Opisane powyżej przełączenie między macierzami odbywa się w sposób automatyczny i transparentny dla korzystających z dysków logicznych macierzy serwerów i aplikacji. | TAK |  |
|  |  | Opisana funkcjonalność zapewnia integrację z co najmniej Microsoft Cluster Service oraz platformą wirtualizacyjną VMware (VMware vSphere Metro Storage Cluster). | TAK |  |
|  |  | Rozwiązanie umożliwia hostom jednoczesny zapis do obu macierzy dla tego samego wolumenu. | TAK |  |
|  | Zarządzanie wydajnością | Macierz umożliwia konfigurację gwarancji wydajności typu QoS w postaci ustawień kilku poziomów priorytetów obsługi. | TAK |  |
|  | Kompresja i deduplikacja danych | Macierz zapewnia kompresję i deduplikację danych na poziomie blokowym. | TAK |  |
|  |  | Istnieje możliwość uruchomienia deduplikacji na poziomie pojedynczych wolumenów logicznych. Kompresja i deduplikacja nie są realizowane za pomocą zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania. | TAK |  |
|  | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz umożliwia jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). | TAK |  |
|  |  | Macierz wspiera podłączenie następujących systemów operacyjnych dla protokołu FC: Windows Server 2022, Red Hat 9.x, VMware 8.x, SLES 15. | TAK |  |
|  |  | Macierz wspiera podłączenie następujących systemów operacyjnych dla protokołu NVMeoF-FC: Red Hat 9.x, VMware 8.x. | TAK |  |
|  | Wysoka dostępność | Macierz nie posiada pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Jest zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. | TAK |  |
|  |  | Macierz umożliwia wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. | TAK |  |
|  |  | Macierz ma możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. | TAK |  |
|  |  | Macierz umożliwia wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez wyłączania żadnego z interfejsów macierzy. | TAK |  |
|  |  | Macierz umożliwia zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. | TAK |  |
|  |  | Producent macierzy gwarantuje minimum 99,999% dostępność do danych dla pojedynczej macierzy. Wymagane potwierdzenie na publicznej stronie producenta lub przedstawienie stosownego certyfikatu/oświadczenia producenta potwierdzającego ten parametr. | TAK, podać | ………………………………………………………… podać link do publicznej strony producenta (jeżeli dotyczy) |
|  | Gwarancja | Zaoferowanie minimum 36 miesięcznej gwarancji producenta w miejscu instalacji (tryb on-site) | TAK, podać |  |
|  |  | Możliwość zgłoszenia awarii przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. | TAK |  |
|  |  | Czas podjęcia się naprawy serwisu maksymalnie następny dzień roboczy. | TAK |  |
|  |  | W przypadku awarii wykonawca zapewni naprawę przywracającą pełną sprawność urządzenia oraz jego pełną kompatybilność z pozostałymi komponentami i środowiskiem informatycznym. | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać „TAK” – 20 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | Zamawiający ma możliwość pozostawienia wszystkich typów nośników danych zawartych w urządzeniu u Zamawiającego po ich wymianie w ramach gwarancji (funkcjonalność typu np. Keep Your Hard Drive / Defective Media Retention). Usługa ta musi być realizowana przez cały okres gwarancji bez żadnych dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  |  | W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. | TAK |  |
|  |  | Dokument gwarancji należy dostarczyć wraz z dostawą macierzy. | TAK |  |
|  |  | Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE. | TAK |  |

WDROŻENIE SYSTEMU MACIERZOWEGO

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany jest do kompleksowej dostawy oraz wdrożenia systemu pamięci masowej w układzie wysokiej dostępności.

I. Zakres prac wdrożeniowych

- Analiza i Projekt: Przygotowanie projektu technicznego połączeń w sieci SAN (FC/NVMe-oF) oraz planu adresacji i podziału na wolumeny.

- Instalacja fizyczna: Montaż macierzy w szafach rack, podłączenie redundantnego zasilania i okablowania FC 32/64Gb.

- Konfiguracja High Availability (Metro Cluster): Uruchomienie replikacji synchronicznej Active-Active między kontrolerami/macierzami.

  - Konfiguracja zewnętrznego mechanizmu arbitrażu (Witness/Quorum) zapobiegającego zjawisku split-brain.

  - Konfiguracja automatycznego przełączania zasobów (failover/failback) transparentnego dla hostów.

- Konfiguracja zasobów i bezpieczeństwa:

  - Budowa pul dyskowych NVMe (RAID-6) i wolumenów logicznych.

  - Aktywacja mechanizmów redukcji danych (deduplikacja i kompresja inline).

  - Konfiguracja niezmiennych migawek (Immutable Snapshots) chroniących przed ransomware.

- Integracja ze środowiskiem Zamawiającego:

  - Podłączenie i konfiguracja ścieżek (MPIO) dla serwerów wirtualizacji (VMware 8.x) oraz serwerów baz danych (Oracle).

  - Mapowanie wolumenów i optymalizacja parametrów transmisji dla protokołu NVMeoF-FC.

- Testy i Dokumentacja:

  - Wykonanie testów wydajnościowych (IOPS/Latency) potwierdzających deklaracje z oferty oraz przeprowadzenie testów awaryjnych (symulacja padu macierzy/kontrolera/kabla). Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony Protokołem Zdawczo-Odbiorczym, po przeprowadzeniu przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego testów funkcjonalnych i wydajnościowych, potwierdzających zgodność z niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

  - Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej i przeprowadzenie instruktażu dla administratorów (min. 8h) dla minimum 3 osób (warunek podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego).

—----------------------------------------------

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej macierzy, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.