## Załącznik nr 1.11 do SWZ

## (do złożenia wraz z ofertą)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 11

“ System dostępu uprzywilejowanego (PAM)”

Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia Systemu licencji (1 szt) niezbędnych do uruchomienia Systemu

- opracowanie projektu wdrożeniowego obejmującego instalację i konfigurację Systemu oraz integrację z oprogramowaniem/sprzętem aktualnie działającym w środowisku Zamawiającego, uruchomienie i skonfigurowanie oprogramowania w oparciu o wstępny projekt wdrożeniowy oraz przygotowanie dokumentacji post-technicznej,

- przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie zarządzania, administrowania i działania w ramach dostarczonego Systemu,

- udzielenia 36-miesięcznej gwarancji, zgodnie z którą Dostawca/Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne i serwis dla dostarczonego i aktywnego produktu

- zapewnienia pomocy technicznej eksperta.

- Specyfikacja rozwiązania

Wykonawca może zaproponować rozwiązanie równoważne z poniższymi zapisami, ale aby było skuteczne, musi:

  - izolować wszystkie elementy, do których zastosowano równoważne rozwiązanie

  - posiadać szczegółowy opis tego w jakim stopniu oferowany element jest równoważny

  - posiadać opis rozwiązanie i możliwy wpływ na resztę Systemu

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Specyfikacja funkcjonalna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | maszyny wirtualne - rozwiązanie, obejmuje oprogramowanie działające na maszynach wirtualnych. Zamawiający zapewni zasoby niezbędne do uruchomienia maszyn wirtualnych |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać wdrożenie w izolowanej strefie zaufanej, bez konieczności wystawiania bezpośredniego dostępu do systemu z sieci Internet. Dostęp zdalny musi być realizowany poprzez dedykowany moduł lub bramę dostępową (tzw. Reverse Proxy / Access Gateway), która jest natywnie zintegrowana z systemem PAM i wspierana przez dostawcę rozwiązania. Moduł ten musi zapewniać bezpieczne, szyfrowane połączenie end-to-end (zgodnie ze standardem TLS) pomiędzy stacją użytkownika a systemem PAM, co najmniej dla protokołów: RDP, SSH oraz VNC. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia rejestrację i zarządzanie procesem dostępu uprzywilejowanego za pomocą protokołów opisanych poniżej, do min. 10 serwerów, gdzie serwer rozumiany jest jako unikalny adres IP z określonym protokołem komunikacyjnym |  |  |  |  |  | TAK, podać |  |
|  | rozwiązanie składa się z co najmniej następujących modułów | moduł zarządzania sesjami uprzywilejowanymi i rejestracji - funkcjonalność Manager Sesji |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | moduł zarządzania hasłami dla kont na zdefiniowanych serwerach - min. dla systemów Windows, Windows Server i Unix (Linux Red Hat, Linux Suse, Linux Debian, Linux Ubuntu, FreeBSD 10+) oraz urządzeń sieciowych Cisco i baz danych MySQL - funkcjonalność Managera Haseł, |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | moduł do raportowania aktywności i przeglądu wydajności w ramach zarejestrowanych sesji, |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | moduł do zarządzania i przekazywania haseł do aplikacji - funkcjonalność działająca z wykorzystaniem API |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia przywrócenie systemu do poprzedniej stabilnej wersji (Rollback) w przypadku błędu aktualizacji, przy czym proces ten powinien być maksymalnie zautomatyzowany i dostępny dla administratora. |  |  |  |  |  | TAK |  |
| Szczegółowy opis wymienionych modułów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozwiązanie nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania (agentów) ani na monitorowanych serwerach, ani na stacjach klienckich, z których będą wykonywane połączenia. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie posiada mechanizmy analizy behawioralnej, które będą automatycznie wykrywać anomalie w sesjach uprzywilejowanych, zbudowane na podstawie zachowań użytkowników i indywidualnych wzorców składniowych. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | analiza powinna działa w oparciu o modele ilościowe oraz modele treści (biometryczne) analizujące minimum: - ruchy i kliknięcia myszy - dynamikę pisania na klawiaturze - semantykę (słowa, polecenia, kombinacje klawiszy) - czasy trwania sesji Wymóg podyktowany jest koniecznością wykrywania przejęcia sesji przez osoby nieuprawnione (Identity Theft) nawet po poprawnym uwierzytelnieniu. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie powinno prezentować statystyki trafności i skuteczności wykrywania anomalii w oparciu o uznane modele statystyczne i matematyczne, umożliwiając ocenę wiarygodności wykrytych incydentów. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie nie wykorzystuje zewnętrznych systemów do analizy danych. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | analiza behawioralna działa w czasie rzeczywistym z możliwością blokady sesji i powiadomienia w przypadku wykrycia anomalii |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie monitoruje i rejestruje następujące protokoły | Dla protokołów graficznych: - RDP - w tym sesje wielomonitorowe - VNC |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | Dla protokołów tekstowych: - SSH (w tym funkcja Proxy Jump) - Telnet - podwójne uwierzytelnianie dozwolone (ograniczenie protokołu) |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | W ramach aplikacji: - HTTP / HTTPS - MySQL - MS SQL i inne oparte na złączu TDS |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | Inny: - Sesje TCP - Możliwość rejestracji dowolnego ruchu opartego o protokół TCP w formacie surowym (raw), zapewniając pełną audytowalność połączeń z niestandardowymi aplikacjami. - Protokoły HTTP / HTTPS - Pełna rejestracja i wizualizacja sesji webowych. |  |  |  |  | TAK |  |
|  | w zakresie protokołu RDP rozwiązanie wspiera połączenie z wykorzystaniem | Sesji z szyfrowania TLS |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | Sesji TLS z uwierzytelnianiem NLA |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | sesji nieszyfrowane |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | za pomocą wbudowanego klienta (z poziomu przeglądarki internetowej) |  |  |  |  | TAK |  |
|  | w zakresie protokołu SSH rozwiązanie oferuje | Obsługę podsystemu SFTP oraz SCP- przeglądanie i pobieranie przesyłanych plików |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | Obsługa tuneli X11 |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | obsługa przekazywania tunelu agenta SSH |  |  |  |  | TAK |  |
|  |  | za pomocą wbudowanego klienta (z poziomu przeglądarki internetowej) |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia inicjowanie sesji na dwa sposoby; poprzez wywołanie połączenia z poziomu aplikacji natywnej za pośrednictwem określonego protokołu oraz z poziomu przeglądarki internetowej, bezpośrednio poprzez stronę internetową, uruchamiając nowe połączenie z danym protokołem – przynajmniej dla protokołów RDP (rdp: //) i SSH (ssh://) - funkcja uruchamiania sesji za pośrednictwem przeglądarki internetowej jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy zostali odpowiednio uwierzytelnieni przed wejściem na stronę główną, z której będzie prowadzone połączenie. Wspomniane uwierzytelnianie musi być również możliwe dla użytkowników zdefiniowanych w katalogu zewnętrznym - co najmniej Active Directory, LDAP i Radius |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie pozwala na przeglądanie i zarządzanie sesjami na żywo m.in.: wszystkimi niedokończonymi sesjami |  | w ramach procedury, wyznaczony użytkownik musi mieć możliwość dołączenia do sesji - przynajmniej w przypadku protokołów RDP, VNC, SSH i telnet - w celu dokonania przeglądu bieżących działań |  |  |  | TAK |  |
|  |  |  | rozwiązanie ma możliwość łatwego zidentyfikowania, podmiotu aktualnie wykonującego akcje tzn.: wpisywanie znaków na klawiaturze lub używanie przycisku myszy - użytkownik inicjujący sesję lub operator dołączający do sesji |  |  |  | TAK |  |
|  |  |  | rozwiązanie ma możliwość podglądu wprowadzonych kodów/znaków wysyłanych w ramach sesji, przy czym włączenie tej funkcji nie może być możliwe bez zgody min. dwóch operatorów (użytkowników z wyższymi uprawnieniami/rolą niż zwykły użytkownik) |  |  |  | TAK |  |
|  |  |  | operator przeglądający sesje na żywo, będzie miał możliwość natychmiastowego odłączenia tejże sesji i zablokowania użytkownika (poza statusem użytkownika wynikającym z synchronizacji z zasobami zewnętrznymi) |  |  |  | TAK |  |
|  |  |  | operator oglądający sesję na żywo musi być w stanie zatrzymać sesję bez potrzeby odłączenia użytkownik oraz wznowienie sesji w dowolnym momencie |  |  |  | TAK |  |
|  | administracja, monitorowanie, weryfikacja i podgląd zapisanych sesji wewnątrz rozwiązania odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | podgląd monitorowanych sesji, zarówno na żywo, jak i nagranych wcześniej, nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania (dotyczy również wtyczek do przeglądarek, np. Flash) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | funkcja monitorowania sesji zapewniona przez rozwiązanie umożliwia operatorowi uzyskanie informacji co najmniej o następujących zdarzeniach |  |  |  | rozpoczęcie sesji |  | TAK |  |
|  |  |  |  |  | zakończenie sesji |  | TAK |  |
|  |  |  |  |  | dołączenie do operatora lub osoby z zaproszeniem na sesję |  | TAK |  |
|  |  |  |  |  | odłączenie takiego operatora lub uczestników zewnętrznych/wewnętrznych |  | TAK |  |
|  | wyżej wymieniona funkcja będzie zaimplementowana co najmniej przy użyciu protokołu syslog i za pośrednictwem poczty elektronicznej |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie musi być w stanie zainicjować sesję za pomocą powiadomień z dokładnym powodem, powinno również zachować wprowadzony tekst w wewnątrz metadanych sesji, dane wejściowe muszą być zaimplementowane przed ustanowieniem sesji z serwerem docelowym (systemem) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | wprowadzanie danych wejściowych jest wykonywane, co najmniej dla protokołów: |  |  | RDP |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | VNC |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Protokół SSH |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | telnet |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie pozwala kontrolować i ustawiać ograniczenia nad właściwościami sesji przy użyciu określonych protokołów |  |  | dla protokołu RDP minimum: - ograniczenie maksymalnej rozdzielczości ekranu sesji - ograniczenie głębi kolorów, min. do 8 i 16 bpp - blokowanie funkcji schowka |  |  | TAK, podać |  |
|  |  |  |  | dla protokołu SSH minimum: - blokowanie przekierowania portów - blokowanie tunelu X11 - blokowanie przekazywania agentów SSH - blokowanie podsystemu SFTP i przesyłanie plików za pomocą SCP |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie zapewnia możliwość uwierzytelniania poprzez serwery zewnętrzne: Active Directory, Radius, LDAP (w tym OpenLDAP) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie pozwala na pełną synchronizację użytkowników z Active Directory, w tym: |  |  | wybrane grupy w domenie Active Directory |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | dana organizacja lub dane (OU) |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | kilka domen Active Directory - również wtedy, gdy "nazwa użytkownika" jest zduplikowana w dwóch domenach lub więcej |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | użytkownicy i grupy są wyodrębnione przy pomocy zdefiniowanych filtrami |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie rejestruje cały ruch sieciowy w odniesieniu do danej sesji (rejestracja protokołu raw) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie pozwala na selektywne wskazywanie systemów, dla których nagrywanie sesji zostało pierwotnie włączone |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia użytkownikowi zastąpienie loginu i hasła innym poświadczeniami określonymi na serwerze docelowym |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | dla sesji graficznych rozwiązanie pozwala na uruchomienie spersonalizowanego ekranu logowania przed nawiązaniem połączenia z docelowym serwerem (systemem) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | w przypadku sesji graficznych i tekstowych (przynajmniej dla protokołów SSH i telnet) rozwiązanie umożliwia połączenie z serwerem (systemem) bez znajomości nazwy domeny (FQDN), bądź też adresu IP serwera (systemu), a jedynie nazwy zdefiniowanej przez operatora; przekazywanie tych informacji może odbywać się np. w formacie "user # servername", jak również za pośrednictwem wyboru danego elementu z listy lub menu rozwijanego |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie ma możliwość wyegzekwowania zgody operatora przed ustanowieniem sesji |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie musi współpracować z systemami klasy SIEM - przynajmniej przy użyciu protokołu syslog |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie posiada zaimplementowane rozszerzone oznaczanie powiadomień wewnętrznych wysyłanych bezpośrednio do SIEM (tagowanie), pozwalające na ustawienie odpowiednich kategorii logów/zdarzeń w takim systemie – niedopuszczalna jest konieczność wyszukiwania komunikatów dziennika zdarzeń według słów kluczowych w celu ich kategoryzacji |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie pozwala na zdefiniowanie konkretnego dostępu do puli niezbędnych adresów IP wraz z podsieciami (np. maska/24) - przynajmniej dla protokołów RDP, VNC, SSH i telnet |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | dla protokołu RDP - rozwiązanie musi umożliwiać dostęp do podsieci systemów VDI, wykorzystując np. Connection Broker rozwiązanie umożliwia umieszczanie komentarzy do oglądanych sesji – w trybie live, ostatnio utworzonych i wcześniej zapisanych nagrań – podczas odtwarzania |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia automatyczne zakończenie sesji po wykryciu predefiniowanego ciągu znaków oraz generowanie notyfikacji do administratora |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia dodatkowe zatwierdzenie połączenia uprzywilejowanego przez przełożonego (stronę trzecią) po prawidłowym uwierzytelnieniu użytkownika |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | akceptacja i/lub odrzucenie sesji uprzywilejowanej przez przełożonego (funkcja wymaga zatwierdzania w ramach Bezpiecznej konfiguracji) jest również możliwa za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia funkcję Just-in-Time (JIT) - dostęp do zasobów poprzez żądania, gdzie system rozróżnia dwa typy zapytań dostępnych dla użytkownika: |  |  | natychmiastowe - żądania można ustawić od teraz i będzie ono aktywne przez np.: następne 2, 4, 6, 12 lub 24 godziny. |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | zaplanowane - użytkownik wybiera datę rozpoczęcia i datę zakończenia, co oznacza, że dostęp zostanie przyznany na cały okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązaniem posiada funkcje przeszukiwania (skanowanie) kontrolerów domeny w celu wyodrębnienia kont o różnych poziomach uprawnień (automatyczne wykrywanie) i dodanie ich do odpowiednich sejfów i/lub gniazd nasłuchiwania. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | funkcja automatycznego wykrywania (odnajdowania) wykonuje skanowanie Active Directory tylko przy użyciu połączenia LDAP i obsługuje ją w dwóch trybach: |  |  | Wdrażanie (onboarding) – proces, podczas którego rozwiązaniem będzie udzielanie odkrytym kontom dostępu do połączeń, |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | kwarantanna - funkcja może wysłać niezaufane konta do kwarantanny i zablokować je na serwerze docelowym |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia wyszukiwanie sesji w trybie pełno tekstowym |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | wyszukiwanie jest możliwe w równym stopniu dla kanału wejściowego (np. wpisywanych poleceń) jak również dla danych wyjściowych pojawiających się na ekranie trawiącej sesji |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | powyższe zapisy dotyczą w równym stopniu sesji graficznych dla protokołów RDP i VNC, i określaj całość treści pojawiających się na ekranie |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | możliwość wyszukiwania treści w sesjach graficznych (OCR). Mechanizm rozpoznawania tekstu musi działać wewnątrz infrastruktury Zamawiającego (bez przesyłania danych do chmury), a wyniki wyszukiwania będą dostępne dla administratora w możliwie najkrótszym czasie od zakończenia sesji lub jej fragmentu. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | przygotowanie sesji do weryfikacji odbywa się wewnętrznie, tzn. dane nie mogą być przesyłane do chmury lub innego dedykowanego urządzenia |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | funkcja wyszukiwania jest wyłączona co najmniej na poziomie określonego użytkownika na serwerze |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie pozwala na przyznanie czasowego dostępu do pojedynczej sesji – zarówno w zakresie zakończonej i zapisanej, jak i niedokończonej ("live") |  |  | w ramach sesji niedokończonej ("live"), operator ma możliwość określenia, czy sesja ma być udostępniana tylko w trybie podglądu, czy też z opcją dołączenia/udostępnienia sesji uczestnikom zewnętrznym |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | istnieje możliwość cofnięcia udzielonego dostępu do wspólnej sesji w dowolnym momencie |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązaniem posiada możliwość monitorowania, raportowania i analizowania aktywności/efektywności użytkowników podczas sesji, z uwzględnieniem modułu analizy biznesowej |  |  | Analiza sesji szczegółowo przedstawia, w jaki sposób produktywność użytkowników / organizacji rozwijała się w każdym okresie. |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Konfigurowalny parametr definiujący próg aktywności pozwoli na szybką identyfikację sesji, użytkowników lub organizacji, które nie przekroczyły wymaganego poziomu aktywności, a także wspomóc proces wskazywania wartości progowej, przy której dana liczba użytkowników lub sesji osiąga wymagany poziom aktywności. |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | istnieje możliwość określenia aktywności sesji w skali 0% -100%, wynikającej z liczby zarejestrowanych zdarzeń wejściowych (wysłany kod klucza, a dla sesji graficznych każde użycie mysz; ruch i kliknięcia przycisków funkcyjnych - jeśli dla danego protokołu rejestracja takich elementów została aktywowana) |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Komponent analizy produktywności umożliwia porównywanie aktywności organizacji lub użytkowników w określonych odstępach czasu. |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie jest w stanie zdefiniować hierarchię użytkowników i operatorów, przynajmniej pod względem: |  |  | konta regularnego dla użytkownika |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | konta operatora z dostępem do standardowego trybu podglądu |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | konta operatora z trybem przeglądu konfiguracji |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | konta operatora z możliwością dostosowania konfiguracji |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | konta operatora z możliwością zarządzania systemem (np. restart urządzenia) Rozwiązanie umożliwia definiowanie niestandardowych ról operatorów w oparciu o RBAC, z możliwością przypisywania uprawnień per-zasób i per-funkcja |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie jest w stanie zdefiniować dostęp dla operatora co najmniej do: |  |  | wskazanych serwerów (systemy) oraz zapisanych i trwających sesji |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | wyznaczonych użytkowników wraz z zapisanymi i trwającymi sesjami |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia nałożenie znaczników czasu na nagrane sesje przez uprawnione podmioty (przynajmniej przez KIR i PWPW) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie ma opcję zdefiniowania polityki sesji/przechowywania danych, czyli określenia okresu, po którym sesje zostaną usunięte z urządzenia, |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | istnieje możliwość zdefiniowania różnych czynników przechowywania sesji/danych |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie posiada możliwość integracji z zewnętrznymi bazami i repozytoriami haseł (np. poprzez API lub dedykowane konektory), w tym wspierać integrację z mechanizmem Microsoft LAPS |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie posiada funkcjonalność sprawdzania hasła |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | system wspiera uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w oparciu o standardy TOTP, HOTP oraz integrację z IdP (OpenID Connect) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie musi umożliwiać zdefiniowanie zestawu poleceń lub ciągów znaków, które (wprowadzone podczas sesji lub występujące w treści sesji) wywołają akcję zdefiniowaną przez operatora, co najmniej jako: |  |  | informacje wysyłane za pomocą protokołu syslog |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | informacje przesyłane do systemu SIEM |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | notyfikacja operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej natychmiastowe zakończenie aktywnej sesji z dodatkową opcją automatycznego blokowania podejrzanego użytkownika, niezależnie od stanu użytkownika wynikającego z synchronizacji z zasobami zewnętrznymi |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | zatrzymanie trwającej sesji |  |  | TAK |  |
|  | wyżej opisana funkcjonalność będzie możliwa do osiągnięcia przynajmniej dla protokołów: |  |  | RDP |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | VNC |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Protokół SSH |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Telnet |  |  | TAK |  |
|  | Wymienione funkcje powinny rozpoznawać polecenia lub ciągi znaków w następujących przypadkach: |  |  | poprawne egzekwowanie reguły co najmniej dla protokołów VNC, RDP - w zakresie danych wejściowych i danych sesji dostępnych po indeksowaniu po zakończeniu sesji |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | dla innych protokołów - podczas trwającej sesji, natychmiast po rozpoznaniu danego ciągu znaków, identycznie dla danych wejściowych i wyjściowych pojawiających się na ekranie sesji |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | konfigurowanie ograniczenia tylko dla danych wejściowych/wyjściowych, które pojawiają się na ekranie nawiązanej sesji |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie będzie posiadać opcję zapisu sesji w formie nagrania wideo (zapis liniowy) w formacie umożliwiającym odtworzenie nagrania przy użyciu powszechnie dostępnych, darmowych odtwarzaczy multimedialnych. Taki zapis musi być możliwy dla protokołów graficznych (co najmniej VNC i RDP) i tekstowych (co najmniej SSH i telnet) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | zarządzanie skryptami rozwiązania dla udokumentowanego API musi mieć opcję co najmniej: |  |  | tworzenia, modyfikowania i usuwanie kont użytkowników |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | tworzenia, modyfikowania i usuwanie serwerów (systemów docelowych) |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | tworzenia, modyfikowania i usuwanie dostępu do serwerów (systemów) – w odniesieniu do kont |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | tworzenia, modyfikowania i usuwanie adresów IP i portów, z którymi użytkownicy będą się łączyć |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | tworzenia, modyfikowania i usuwanie relacji między kontami, serwerami, czy poszczególnymi dostępami |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | pobieranie listy sesji - z możliwością wyróżnienia sesji, które nie zostały jeszcze zakończone |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | blokowanie użytkownika - niezależnie od stanu synchronizacji użytkownika pod kątem zasobów zewnętrznych |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie pozwala na odzyskiwanie systemu co najmniej do poprzedniej wersji po wadliwej aktualizacji |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | funkcja ta będzie dostępna bezpośrednio z poziomu interfejsu zarządzania, bez konieczności korzystania z wiersza poleceń lub dedykowanej konsoli zarządzania (terminala) |  |  |  |  |  | TAK |  |
| Szczegółowa specyfikacja modułu zarządzania hasłami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozwiązanie obsługuje funkcję zmiany haseł w systemach Unix przy użyciu uprzywilejowanego konta z dostępem za pomocą klucza SSH |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia definiowanie sekwencji poleceń wyzwalających modyfikację hasła |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia weryfikację czy hasło nie zostało zmienione w sposób nieautoryzowany |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie przechowuje historię hasła do konta i ma możliwość odzyskania wybranego hasła |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie pozwala zdefiniować złożoność automatycznie generowanych haseł |  |  |  |  |  | TAK |  |
| Specyfikacja modułu zarządzania hasłami i mechanizmu przekazywania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozwiązanie zapewnia bezpieczną wymianę haseł pomiędzy aplikacjami - funkcjonalność działająca z wykorzystaniem API |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | moduł będzie współpracować przynajmniej z oprogramowaniem, które działa pod kontrolą systemu operacyjnego: |  |  | Windows Server 2012 lub nowszy |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Linux - Red Hat 6 lub nowszy (lub równoważna, ale nie starsza, inna dystrybucja) |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | FreeBSD 10 lub nowszy |  |  | TAK |  |
| Specyfikacja techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozwiązanie zapewnia kryptograficzną ochronę wszystkich zapisanych danych (szyfrowanie i integralność) na poziomie bezpieczeństwa nie niższym niż poziom gwarantowany przez kod AES 256 |  |  | dostawca/producent rozwiązania nie będzie mieć możliwości odszyfrowania jakichkolwiek danych przechowywanych na urządzeniu bez dostępu do oryginalnych kluczy szyfrujących (brak kluczy serwisowych) |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | kryptograficzna ochrona przechowywanych danych będzie realizowana co najmniej na poziomie bazy danych (dane są szyfrowane wewnątrz bazy), a także na poziomie nośnika, na którym działa system (szyfrowanie całego systemu plików, również dla instalacji wirtualnej), a funkcja szyfrowania nośników musi być integralną częścią rozwiązania |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie posiada możliwość konfiguracji klastra: |  |  | minimalna liczba węzłów w klastrze: 2 |  |  | TAK, podać | ................................................................. Podać liczbę węzłów w klastrze |
|  |  |  |  | istnieje możliwość świadczenia usług w trybie wysokiej dostępności przy użyciu wirtualnego ("pływającego") adresu IP |  |  | TAK |  |
|  | System musi pracować w architekturze wysokiej dostępności typu Active-Active, co oznacza, że wszystkie węzły klastra jednocześnie uczestniczą w obsłudze ruchu, rejestracji sesji oraz analizie behawioralnej. Niedopuszczalne jest oferowanie rozwiązania, w którym jeden z węzłów pozostaje w trybie bezczynności (Hot Standby) i przejmuje funkcje dopiero w momencie awarii węzła głównego. |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | istnieje możliwość ręcznej zmiany roli węzła w klastrze, np. przeniesienia funkcjonalności z węzła, który ma zostać przeniesiony lub modyfikacja węzła w obrębie instancji |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie posiada zarezerwowaną przestrzeń dyskową na dane (użytkową) pozwalającą na rejestrację i przechowywanie zebranych danych (monitorowanych sesji) przez minimalny– 180 dni dla sesji RDP, przy założeniu przechowywania minimum 50 sesji RDP dziennie, gdzie jedna sesja trwa średnio 8 godzin. a szacowany rozmiar pojedynczej sesji jest równy, średnio 300 MB. |  |  |  |  |  | TAK, podać |  |
|  | dostęp tunelowy |  |  | rozwiązanie umożliwia zestawianie połączeń poprzez lokalne gniazda nasłuchujące pracujące w trybie tunelowym, które pozwalają użytkownikom na korzystanie z natywnych aplikacji dla dowolnego protokołu wspieranego przez system PAM poprzez tunel SSH (pomiędzy użytkownikiem a systemem PAM). |  |  | TAK |  |
|  |  |  |  | wszystkie sesje tunelowe są logowane i dostępne do audytu w taki sam sposób jak sesje zestawione bezpośrednio (z wykorzystaniem standardowych gniazd nasłuchiwania) |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia zdefiniowanie własnego certyfikatu/klucza dla połączeń szyfrowanych (dla protokołów RDP i SSH) oraz przeniesienie istniejących certyfikatów/klucza z serwera (systemu), do którego zdefiniowany jest dostęp - obsługa fraz szyfrujących certyfikat/klucz |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie umożliwia weryfikację certyfikatu/klucza serwera (systemu), do którego zdefiniowany jest dostęp – przynajmniej dla protokołów RDP i SSH |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | w przypadku protokołu RDP musi istnieć możliwość weryfikacji certyfikatu serwera docelowego (systemu) na podstawie zdefiniowanego początkowo certyfikatu CA (importowanego) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie obsługuje pakiety oznaczone zgodnie ze standardem 802.1q (VLAN) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie obsługuje agregację 802.3ad (LACP) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie musi mieć możliwość monitorowania wybranych parametrów pracy za pomocą protokołu SNMP, wersja min. v3 |  |  |  |  |  | TAK, podać |  |
|  | rozwiązanie musi umożliwiać podstawową diagnostykę sieci: - potwierdzenie komunikacji za pomocą sygnalizacji ICMP (ping) - potwierdzenie komunikacji za pomocą połączenia TCP (połączenie z dowolnym portem o dowolnym adresie IP) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie musi współpracować z następującymi usługami sieciowymi: |  |  |  |  | NTP | TAK |  |
|  |  |  |  |  |  | serwer nazw (DNS) | TAK |  |
|  | rozwiązanie obsługuje polską klawiaturę (programisty) |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie posiada dokumentację oraz interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim |  |  |  |  |  | TAK |  |
|  | rozwiązanie posiada wsparcie techniczne w języku polskim i angielskim |  |  |  |  |  | TAK |  |
| Specyfikacja obsługi rozwiązania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wsparcie dla rozwiązania będzie aktywne - tj. w ciągu ostatnich 2 kwartałów od daty końcowego wdrożenia, rozwiązanie otrzymało min. 3 aktualizacje (pakiety takie jak: aktualizacja wersji głównej, wydanie pomocnicze, poprawki błędów, hot patche) |  |  |  |  |  | TAK, podać |  |
|  | rozwiązanie zawiera wszystkie niezbędne licencje do uruchomienia powyższych funkcjonalności, w tym licencje systemu operacyjnego - jeśli są niezbędne do jego uruchomienia |  |  |  |  |  | TAK |  |
| Specyfikacja maszyny wirtualnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozwiązanie musi działać co najmniej na następujących platformach wirtualizacji: |  |  |  |  | VMware 7.x, 8x lub nowszy | TAK |  |
|  |  |  |  |  |  | HyperV / KVM / OpenStack / Proxmox lub jakikolwiek inny oparty na KVM lub qemu hypervisor | TAK |  |
| Kryterium punktowane: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wydłużenia gwarancji producenta z 36 do 60 miesięcy na tych samych warunkach serwisowych. (Należy wpisać 36 m-cy – 0 pkt, 48 m-cy – 20 pkt, 60 m-cy – 40 pkt) |  |  |  |  |  | podać | ................................................................. Kryterium punktowane |

- W ramach przedmiotowego postępowania wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu licencji wieczystych realizujących wszystkie funkcjonalności systemu dla minimum 10 urządzeń aktywnych (serwerów) Zamawiającego.

- Do oferowanych licencji oprogramowania należy zapewnić 3 letnie (36 miesięcy) wsparcie techniczne (Support) producenta.

___________________________________________________

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej macierzy, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.