## Załącznik nr 1.2 do SWZ

(do złożenia wraz z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

## Pakiet nr 2

„Dostawa serwerów wirtualizacji (2 szt.) wraz z licencjami oprogramowania wirtualizacyjnego i licencjami dostępowymi.”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
| DOSTAWA SERWERA WIRTUALIZACJI - 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent, marka, model |  | TAK, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowane serwery są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. |  | TAK |  |
|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość maksymalnie 2U | TAK, podać |  |
|  |  | Dedykowane szyny montażowe typu teleskopowego z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem, wyposażone w ramię do układania kabli montowane bez użycia narzędzi; | TAK, podać |  |
|  |  | Serwer wyposażony w zatoki na dyski twarde typu hot-plug w formacie 2,5 cala, umożliwiający instalację i obsługę min. 8 dysków NVMe bez konieczności dokupywania dodatkowych kontrolerów lub licencji w przyszłości; | TAK, podać |  |
|  |  | Przedni panel ochronny wyposażony w zamek mechaniczny lub elektroniczny, zabezpieczający przed nieautoryzowanym wyjęciem dysków twardych oraz dostępem do przycisku zasilania | TAK, podać |  |
|  | Płyta główna | Architektura Dwuprocesorowa | TAK |  |
|  |  | Płyta główna serwera musi zapewniać pełną integrację sprzętowo-programową z oferowanym systemem zdalnego zarządzania (kontrolerem IPMI) oraz umożliwiać aktualizację BIOS/UEFI i firmware'u komponentów z poziomu tego systemu. Płyta główna musi gwarantować stabilną pracę z oferowanymi procesorami, pamięciami RAM i kartami rozszerzeń. | TAK |  |
|  |  | Możliwość przyszłej rozbudowy o procesory z najnowszej linii wspieranej przez oferowaną architekturę. | TAK |  |
|  |  | Zainstalowany moduł TPM 2.0 v2; | TAK |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania minimum 6 złączy PCIe generacji 5.0 w tym: - min.4 fizyczne złącza o prędkości x16; - min.2 fizyczne złącza o prędkości x8 ; - opcjonalnie możliwość uzyskania 4 złącz FH; - możliwość rozbudowy do 8 złączy PCIe generacji 5.0; | TAK, podać |  |
|  |  | min. 24 gniazda pamięci RAM; | TAK, podać |  |
|  |  | Obsługa minimum 4 TB pamięci RAM DDR5 (DDR5-6400 MT/s) | TAK, podać |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii ECC | TAK |  |
|  |  | Możliwość instalacji minimum 2 dysków twardych typu M.2 (NVMe lub SATA), które nie będą zajmować żadnej z dostępnych zatok hot-plug. Rozwiązanie to musi wspierać sprzętową lustrzaną kopię danych (RAID 1) dla zapewnienia ciągłości pracy systemu operacyjnego | TAK, podać |  |
|  | Procesory | Dwa procesory minimum 16-rdzeniowe, taktowanie bazowe min. 3.0 GHz z pamięcią cache o minimalnej pojemności 64MB, architektura x86_64 | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowana para procesorów musi osiągać sumaryczną wydajność min. 355 pkt w teście SPECrate®2017_int_base. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był opublikowany na stronie organizacji SPEC pod adresem: http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html najpóźniej w dniu składania ofert. Dopuszcza się, aby wynik był opublikowany na innym modelu serwera, pod warunkiem, że posiada on tę samą architekturę, ten sam model procesorów oraz tę samą liczbę i częstotliwość pamięci RAM co serwer oferowany. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM | Serwer musi być dostarczony z zainstalowaną pamięcią operacyjną o łącznej pojemności min. 1024 GB (1TB) w modułach o pojemności minimum 64GB | TAK, podać |  |
|  |  | Pamięć musi być typu DDR5 Registered (RDIMM) o częstotliwości pracy min. 5600 MT/s z obsługą korekcji błędów ECC. | TAK, podać |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Dedykowany kontroler RAID dla dysków na potrzeby systemu operacyjnego | TAK |  |
| 6 | Dyski twarde | Zainstalowane minimum 2 szt. dysków SSD NVMe o pojemności minimum 480GB każdy wykonanych w techologii NVMe M.2. | TAK, podać |  |
|  |  | Dyski muszą być zamontowane w dedykowanym module wewnętrznym i skonfigurowane w sprzętowy RAID 1. | TAK |  |
|  | Karty GPU | Zintegrowany z płytą główną układ graficzny. | TAK, podać |  |
|  | Kontrolery LAN/SAN | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express | TAK |  |
|  |  | Interfejsy LAN min. 1x 1Gbit Base-T; | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy LAN min. 2x 25Gbit SFP28 dostarczone wraz z dedykowanymi przez producenta wkładkami; | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy LAN - możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; | TAK |  |
|  |  | Interfejsy SAN: Karta FC wyposażona w minimum 2 porty 32Gbit obsadzona dedykowanymi przez producenta serwera wkładkami. | TAK, podać |  |
|  | Porty | zintegrowana karta graficzna z minimum 1 złączem VGA z tyłu serwera. Opcjonalnie złącze VGA dostępne na panelu przednim; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.2 (5Gbit/s) USB-A wewnątrz serwera zintegrowany z płytą główną | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 2 porty USB 3.2 (5Gbit/s) USB-A - dostępne z tyłu serwera; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 2 porty USB 3.2 (5Gbit/s) USB-A - na panelu przednim | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 Port serial z możliwością wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem | TAK, podać |  |
|  |  | Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. | TAK |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Minimum 2 zasilacze hot-plug pracujące w trybie redundancji o sprawności min. 94-95% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimum 1600W | TAK, podać |  |
|  |  | Redundantne wentylatory typu hot-plug; | TAK |  |
|  |  | Dostarczone okablowanie zakończone wtykiem standardu RACK o długości min. 1,5 m. | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie | Kontroler musi zapewniać monitorowanie oraz raportowanie stanu i zdarzeń dla co najmniej następujących elementów: - kart rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesorów (CPU); - pamięći RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - wbudowanego na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; - karty zarządzającej serwera; - wentylatorów; - baterii podtrzymujących ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilaczy; | TAK |  |
|  |  | System logowania awarii musi posiadać niezależne podtrzymanie pozwalające na zapisanie stanu krytycznego (logów) i diagnostykę przyczyn awarii nawet po nagłej utracie zasilania głównego | TAK |  |
|  |  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, w tym min. TLS 1.2. - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); | TAK |  |
|  |  | Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; | TAK |  |
|  |  | Kontroler zarządzający zapewnia możliwość przechowywania oraz udostępniania, z poziomu interfejsu zdalnego zarządzania, obrazów systemów operacyjnych, sterowników, aktualizacji firmware oraz dokumentacji technicznej, w sposób niezależny od systemu operacyjnego serwera. Funkcjonalność ta musi być realizowana poprzez wbudowaną, dedykowaną pamięć nieulotną kontrolera zarządzającego. | TAK |  |
|  |  | Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | TAK |  |
|  | Wspierane OS | Microsoft Windows Server: wersje 2022 oraz 2025 | TAK |  |
|  |  | Oferowane serwery muszą być kompatybilne z oprogramowaniem typu Hypervisor klasy Enterprise, zapewniającym pełne wsparcie producenta dla sprzętu oraz funkcjonalności równoważne lub lepsze niż standardowo dostępne w systemach wirtualizacji klasy Enterprise, obejmujące: • zarządzanie centralne wieloma serwerami z poziomu jednej konsoli administracyjnej, • migrację maszyn wirtualnych w czasie pracy (Live Migration), • wysoką dostępność (HA) maszyn wirtualnych w przypadku awarii sprzętowej, • obsługę protokołów NVMe-oF i FC oraz mechanizmów MPIO, • wsparcie dla bezpiecznego bootowania (Secure Boot) oraz wirtualnego modułu TPM (vTPM 2.0). System wirtualizacji może być dowolny, pod warunkiem, że zapewnia wszystkie powyższe funkcjonalności (rozwiązanie równoważne). | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja i serwis | Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu instalacji (tryb on-site) Wykonawca dołączy gwarancję wraz z dostawą serwera. | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Możliwość wydłużenia gwarancji producenta z 36 do 60 miesięcy na tych samych warunkach serwisowych. (Należy wpisać „TAK” – 20 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | Gwarantowana skuteczna naprawa do końca następnego dnia od zgłoszenia. | TAK |  |
|  |  | W przypadku awarii wykonawca zapewni naprawę przywracającą pełną sprawność urządzenia oraz jego pełną kompatybilność z pozostałymi komponentami i środowiskiem wirtualizacyjnym. | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać „TAK” – 20 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | Zamawiający ma możliwość pozostawienia wszystkich typów nośników danych zawartych w urządzeniu u Zamawiającego po ich wymianie w ramach gwarancji (funkcjonalność typu np. Keep Your Hard Drive / Defective Media Retention). Usługa ta musi być realizowana przez cały okres gwarancji bez żadnych dodatkowych opłat. | TAK, podać |  |
|  |  | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; | TAK |  |
|  |  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; | TAK |  |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA. | TAK, podać |  |
|  |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera. | TAK, podać | ………………………………………………. podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki |
|  |  | W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; | TAK |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera | TAK |  |
|  |  | Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %; | TAK |  |
|  |  | Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE. | TAK |  |
| Należy dostarczyć i wstępnie skonfigurować system zarządzania infrastrukturą IT. System musi umożliwiać monitorowanie stanu środowiska IT minimum dla oferowanego serwera. System zarządzania posiada jeden spójny interfejs GUI HTML do zarządzania całym oferowanym środowiskiem sprzętowym. System zarządzania opiera się o tzw. Virtual Appliance kompatybilny z platformą wirtualną VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM. System zarządzania umożliwia aktualizację oprogramowanie systemowego (firmware) na serwerach w zakresie wszystkich istotnych elementów sprzętowych min: BIOS, kontrolery RAID, kontrolery KVM, karty sieciowe. System zarządzania posiada wsparcie dla następujących mechanizmów komunikacji zewnętrznej: HTTPS, SNMP, IPMI. System zarządzania musi mieć możliwość wyeksportowania inwentarza środowiska co najmniej w postaci pliku CSV; |  |  |  |  |
| Licencje oprogramowania wirtualizacyjnego |  |  |  |  |
|  | Dostawa min. 2 licencji na oprogramowanie klasy serwerowej (np. Windows Server Datacenter 2025 lub o nie gorszych parametrach) zapewniające możliwość uruchomienia nieograniczonej liczby instancji systemów wirtualnych na oferowanym serwerze. |  | TAK, podać |  |
|  | Licencjonowanie musi obejmować wszystkie fizyczne rdzenie zainstalowanych procesorów. |  | TAK |  |
|  | Licencja musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta i być przypisana do Zamawiającego. |  | TAK |  |
| - Licencje dostępowe |  |  |  |  |
|  | Dostawa min. 200 licencji dostępowych klasy "User CAL" dla oferowanego systemu (lub oprogramowania równoważnego), umożliwiających dostęp użytkowników do zasobów serwera |  | TAK, podać |  |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej macierzy, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.