Załącznik nr 1.6 do SWZ

(do złożenia z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 6

„Dostawa Serwera backup”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
| - . | Producent, marka, model |  | TAK, podać |  |
| - 2 | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowany serwer jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. |  | TAK |  |
|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość maksymalnie 2U; | TAK, podać |  |
|  |  | Dedykowane szyny montażowe typu teleskopowego z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem, wyposażone w ramię do układania kabli montowane bez użycia narzędzi; | TAK |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania min 12 dysków twardych typu hot plug w formacie 3,5 cala; | TAK, podać |  |
|  |  | Przedni panel ochronny wyposażony w zamek mechaniczny lub elektroniczny, zabezpieczający przed nieautoryzowanym wyjęciem dysków twardych oraz dostępem do przycisku zasilania | TAK |  |
|  | Płyta główna | Architektura Dwuprocesorowa; | TAK |  |
|  |  | Płyta główna zaprojektowana dla oferowanego modelu serwera, pochodząca od producenta jednostki centralnej lub wykonana na jego wyłączne zamówienie, zapewniająca pełną integrację z systemem zarządzania i BIOS/UEFI producenta; | TAK |  |
|  |  | Możliwość przyszłej rozbudowy o procesory z najnowszej linii wspieranej przez oferowaną architekturę, posiadające min. 160 rdzeni fizycznych na gniazdo (socket); | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowany moduł TPM 2.0; | TAK |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania minimum 3 złączy PCIe generacji 5.0 w tym: - min.2 fizyczne złącza o prędkości x16; - min.1 fizyczne złącze o prędkości x8 ; - możliwość rozbudowy do 8 złączy PCIe generacji 5.0; | TAK, podać |  |
|  |  | min. 24 gniazda pamięci RAM; | TAK, podać |  |
|  |  | Obsługa minimum 4 TB pamięci RAM DDR5 (DDR5-5600 MT/s) | TAK, podać |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii ECC; | TAK |  |
|  |  | Możliwość instalacji minimum 2 dysków twardych typu M.2 (NVMe lub SATA), które nie będą zajmować żadnej z dostępnych zatok hot-plug. Rozwiązanie to wspiera sprzętową lustrzaną kopię danych (RAID 1) dla zapewnienia ciągłości pracy systemu operacyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Procesory | Jeden procesor minimum 16-rdzeniowy, taktowanie bazowe min. 2.5 GHz z pamięcią cache o minimalnej pojemności 64MB, architektura x86_64; | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowany procesor osiąga wydajność nie mniejszą niż 210 pkt dla zainstalowanego jednego procesora lub nie mniejszą niż 420 pkt dla zainstalowanych dwóch procesorów w teście SPECrate®2017_int_base. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był opublikowany na stronie organizacji SPEC pod adresem: http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html najpóźniej w dniu składania ofert. Dopuszcza się, aby wynik był opublikowany na innym modelu serwera, pod warunkiem, że posiada on tę samą architekturę, ten sam model procesorów oraz tę samą liczbę i częstotliwość pamięci RAM co serwer oferowany. | TAK, podać | ………………………………………………………… podać link do wyniku testu |
|  | Pamięć RAM | Serwer będzie dostarczony z zainstalowaną pamięcią operacyjną o łącznej pojemności min. 128 GB; | TAK, podać |  |
|  |  | Pamięć jest typu DDR5 Registered (RDIMM) o częstotliwości pracy min. 5600 MT/s z obsługą korekcji błędów ECC. | TAK, podać |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Serwer będzie dostarczony z zainstalowaną pamięcią operacyjną o łącznej pojemności min. 256 GB w modułach o pojemności minimum 32 GB; | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Dedykowany kontroler RAID dla dysków M.2 na potrzeby systemu operacyjnego; | TAK |  |
|  |  | Dedykowany kontroler RAID dla dysków 3,5” wyposażony w minimum 4GB nieulotnej pamięci cache podtrzymywanej bateryjnie lub superkondensatorem, obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | TAK, podać |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane min. 8 szt. dysków HDD o pojemnosci minimum 16TB każdy o prędkości min. 7 200 obr/min; | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowane min. 2 szt. dysków SSD NVMe o pojemności minimum 480GB każdy skonfigurowane w RAID1 na dedykowanym kontrolerze (zgodnie z pkt 5). | TAK, podać |  |
|  | Karty GPU | Zintegrowany z płytą główną układ graficzny | TAK |  |
|  | Kontrolery LAN/SAN | Interfejsy LAN nie zajmują żadnego z dostępnych slotów PCI Express | TAK |  |
|  |  | Interfejsy LAN - min. 2x 10/25Gbit SFP28 dostarczone wraz z dedykowanymi przez producenta wkładkami; | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy LAN - możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28; | TAK |  |
|  |  | Interfejsy SAN - karta FC wyposażona w minimum 2 porty 32Gbit obsadzona dedykowanymi przez producenta serwera wkładkami. | TAK, podać |  |
|  | Porty | Zintegrowana karta graficzna z minimum 1 złączem VGA z tyłu serwera. Opcjonalnie złącze VGA dostępne na panelu przednim; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - wewnątrz serwera zintegrowany z płytą główną; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - dostępne z tyłu serwera; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - na panelu przednim; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 Port serial z możliwością wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; | TAK, podać |  |
|  |  | Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. | TAK |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Minimum 2 zasilacze hot-plug pracujące w trybie redundancji o mocy minimum 900W; | TAK, podać |  |
|  |  | Redundantne wentylatory typu hot-plug; | TAK |  |
|  |  | Dostarczone okablowanie zakończone wtykiem standardu RACK o długości min. 1,8m. | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesory CPU; - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; - status karty zarządzającej serwera; - wentylatory; - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilacze; | TAK, podać |  |
|  |  | System logowania awarii posiada niezależne podtrzymanie pozwalające na zapisanie stanu krytycznego (logów) i diagnostykę przyczyn awarii nawet po nagłej utracie zasilania głównego | TAK |  |
|  |  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, w tym min. TLS 1.2. - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; | TAK, podać |  |
|  |  | Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwia konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); | TAK |  |
|  |  | Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; | TAK |  |
|  |  | Kontroler zarządzający posiada dedykowaną pamięć nieulotną o pojemności min. 8 GB, przeznaczoną na przechowywanie obrazów systemów operacyjnych, sterowników oraz dokumentacji technicznej, dostępną z poziomu interfejsu zdalnego zarządzania. | TAK |  |
|  |  | Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | TAK |  |
|  | Wspierane OS | Microsoft Windows Server: wersje 2022 oraz 2025; | TAK |  |
|  |  | VMWare vSphere 8.0; 9.x lub inne oprogramowanie typu Hypervisor klasy Enterprise o nie gorszej charakterystyce | TAK, podać |  |
|  | System Operacyjny | Licencja Serwerowego Systemu Operacyjnego (SSO), uprawniającej do uruchomienia min. 2 maszyn wirtualnych na serwerze posiadającym łącznie 16 rdzeni procesorów. Parametry minimalne dla SSO: - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64 bit - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. - Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 1 procesor 16 rdzeniowy. - Pojedyncza licencja musi umożliwiać na instalację min 2 wystąpień wirtualnych (min 2 maszyny wirtualne) - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. - System musi być wspierany przez producenta oprogramowania do 2030 r. (wsparcie techniczne, aktualizacje bezpieczeństwa) - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie funkcjonalności Microsoft Windows Server 2022. - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Możliwość uruchomienia roli serwera plików w z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. - Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania pliko w (dokumentów) w oparciu o ich zawartość - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Zlokalizowane w języku polskim lub angielskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: - określonych grup użytkowników. - zastosowanej klasyfikacji danych, - centralnych polityk dostępu w sieci, - centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Możliwość implementacji usług sieciowych: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Możliwość implementacji usług katalogowej oparte o LDAP i pozwalającej na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, - zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, - Możliwość implementacji Centrum Certyfikatów (CA) z obsługą klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - szyfrowanie plików i folderów, - szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), - szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi, - możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail - over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, - serwis udostępniania stron WWW, - wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie nieograniczonej liczby aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych (liczba ograniczona parametrami fizycznymi serwera), - możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (Hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego. - możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure. - wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu. - mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów. - możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Standard) | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Dokument gwarancji należy dostarczyć wraz z dostawą macierzy. | TAK, podać |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać „TAK” – 10 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | Zamawiający ma możliwość pozostawienia wszystkich typów nośników danych zawartych w urządzeniu u Zamawiającego po ich wymianie w ramach gwarancji (funkcjonalność typu np. Keep Your Hard Drive / Defective Media Retention). Usługa ta musi być realizowana przez cały okres gwarancji bez żadnych dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  |  | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; | TAK |  |
|  |  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniony w cenie oferty; | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Możliwość wydłużenia gwarancji producenta z 36 do 60 miesięcy na tych samych warunkach serwisowych. (Należy wpisać 36 m-cy – 0 pkt, 48 m-cy – 5 pkt, 60 m-cy – 10 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA | TAK |  |
|  |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; | TAK, podać | ………………………………………………… link do strony producenta |
|  |  | W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; | TAK |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | TAK |  |
|  |  | Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %; | TAK |  |
|  |  | Zgodność z normami: CB, RoHS oraz WEEE. | TAK |  |

Należy dostarczyć i wstępnie skonfigurować system zarządzania infrastrukturą IT. System musi umożliwiać monitorowanie stanu środowiska IT minimum dla oferowanego serwera. System zarządzania posiada jeden spójny interfejs GUI HTML do zarządzania całym oferowanym środowiskiem sprzętowym. System zarządzania opiera się o tzw. Virtual Appliance kompatybilny z platformą wirtualną VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM. System zarządzania umożliwia aktualizację oprogramowanie systemowego (firmware) na serwerach w zakresie wszystkich istotnych elementów sprzętowych min: BIOS, kontrolery RAID, kontrolery KVM, karty sieciowe. System zarządzania posiada wsparcie dla następujących mechanizmów komunikacji zewnętrznej: HTTPS, SNMP, IPMI. System zarządzania musi mieć możliwość wyeksportowania inwentarza środowiska co najmniej w postaci pliku CSV;

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej macierzy, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.