## Załącznik nr 1.9 do SWZ

(do złożenia wraz z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

## Pakiet nr 9

„Dostawa systemu kontroli dostępu do sieci klasy NAC (Network Access Control)”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| System NAC w zakresie kontroli dostępu posiada następujące funkcjonalności: |  |  |  |
|  | Jest systemem współpracującym z urządzeniami wielu producentów (tzw. multi vendor) | TAK |  |
|  | System obsługuje minimum 1000 urządzeń klienckich (w tym gości). Licencje dotyczą aktualnie podłączonych urządzeń i są zwalniane po rozłączeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Posiada wbudowany serwer Radius oraz TACACS + | TAK |  |
|  | Wspiera atrybuty RADIUS VSA (Vendor Specific Attributes) dla kluczowych producentów infrastruktury sieciowej, w tym: Cisco Systems, Fortinet, Microsoft, Alcatel-Lucent Enterprise, Huawei, Extreme Networks, Palo Alto Networks oraz producenta urządzeń przełączających oferowanych w niniejszym postępowaniu. | TAK |  |
|  | System posiada możliwość przesyłania atrybutów VSA do kontrolera sieci bezprzewodowej takich jak rola użytkownika oraz VLAN bez potrzeby dokonywania dodatkowej konfiguracji kontrolera. | TAK |  |
|  | System posiada możliwość otrzymywania od kontrolera sieci bezprzewodowej dodatkowych informacji o autoryzacji użytkownika między innymi takich jak SSID, grupa punktów dostępowych, IP punktu dostępowego. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane licencje działają permanentnie (dożywotnio), nie dopuszcza się licencji czasowych | TAK |  |
|  | Ze względu na fakt, że system kontroli dostępu (NAC) jest systemem krytycznym dla działania sieci, system ten jest komponentem całkowicie niezależnym i odseparowanym (niezależny, nie połączony kod) od innych systemów takich jak systemy zarządzania (nie dopuszcza się systemów, które pełnią funkcje łączone – np. system zarządzania siecią i system kontroli dostępu) | TAK |  |
|  | Posiada wbudowaną bazę użytkowników oraz może integrować się z następującymi bazami danych - Microsoft Active Directory - Radius - Kerberos - LDAP - ODBC - Współpraca z serwerami tokenów | TAK |  |
|  | Obsługuje metody profilowania - DHCP - TCP - MAC OUI - SNMP - Cisco device sensor | TAK |  |
|  | Wspiera protokoły : - Radius, Radius CoA, TACACS +, web authentication, SAML v2.0 - PEAP (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS) - TTLS (EAP-MSCHAPv2, EAP-MD5, PAP, CHAP) - EAP-TLS - PAP, CHAP, MSCHAPv1 i v2, EAP-MD5 - NAC - Windows machine authentication - MAC Auth - Audit (role oparte na porcie oraz skanowanie podatności) - OCSP (Online Certificate Status Protocol) - SNMP generic MIB, SNMP private MIB - CEF (Common Event Format), LEEF (Log Event Extended Format) - TLS 1.2 | TAK |  |
|  | Funkcja integracji z systemem monitorowania sieci w celu ułatwienia diagnozowania problemów z klientami | TAK |  |
|  | Maszyna wirtualna ma możliwość uruchomienia na platformach wirtualizacyjnych: VMware vSphere (ESXi 7.x lub nowszy), Microsoft Hyper-V (Windows Server 2019 lub nowszy) oraz KVM. | TAK |  |
|  | Posiada moduł odpowiedzialny za Dostęp Gościnny. Obsługa użytkowników typu Gość w liczbie co najmniej równej minimalnej liczbie obsługiwanych urządzeń klienckich (1000). Jeżeli moduł ten wymaga dodatkowych licencji, muszą być one zawarte w cenie oferty. | TAK |  |
| System NAC w zakresie obsługi ruchu gościnnego posiada następujące funkcjonalności: |  |  |  |
|  | Samodzielna rejestracja klientów gościnnych w oparciu o: - Adres e-mail - Numer telefonu (wiadomość SMS) - Dostęp sponsorowany (gość musi podać adres e-mail pracownika, na który jest wysłana prośba o autoryzację dostępu poprzez kliknięcie w znajdujący się w wiadomości link) | TAK |  |
|  | Logowanie w oparciu o portale społecznościowe | TAK |  |
|  | Funkcja integracji z systemami trzecimi poprzez API | TAK |  |
|  | Wsparcie dla tworzenia komercyjnych systemów HOT-SPOT wykorzystujących do płatności systemy płatności karta kredytową | TAK |  |
|  | Wbudowany system reklamowy umożliwiający integrację z zewnętrznymi serwisami umożliwiającymi w prosty sposób promowanie ofert promocyjnych, materiałów multimedialnych oraz aplikacji mobilnych. | TAK |  |
|  | Wspieranie rozwiązań mobilnych poprzez automatyczne skalowanie portalu gościnnego do rozmiarów urządzeń mobilnych. | TAK |  |
|  | Funkcja personalizacji strony gościnnej | TAK |  |
|  | Posiada moduł odpowiedzialny za obsługę urządzeń typu BYOD. Dopuszcza się rozbudowę poprzez dokupienie odpowiedniej licencji. | TAK |  |
|  | Konfiguracja urządzeń odbywa się bez potrzeby angażowania pracowników działo IT | TAK |  |
|  | System wspiera obsługę następujących systemów operacyjnych - MS Windows - Mac OS X - iOS - Android - Chromebook - Ubuntu | TAK |  |
|  | Umożliwienie klientowi samo rejestracji oraz bezpiecznego skonfigurowania urządzenia do pracy w sieci | TAK |  |
|  | Automatyczna konfiguracja urządzeń do pracy w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Użycie profilowania do identyfikacji rodzaju urządzenia, producenta oraz modelu. | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia unikalnych certyfikatów dla urządzeń. | TAK |  |
|  | Wbudowane CA na potrzeby generowania certyfikatów konfigurowanych urządzeń | TAK |  |
|  | Funkcja konfiguracji urządzeń bezprzewodowych w oparciu o jedną lub dwie sieci SSID | TAK |  |
|  | Posiada moduł odpowiedzialny za kontrolę końcówek klienckich. Dopuszcza się rozbudowę poprzez dokupienie odpowiedniej licencji. | TAK |  |
| System NAC w zakresie kontroli końcówek klienckich musi mieć następujące funkcjonalności: |  |  |  |
|  | System wspiera następujące systemy operacyjne - Microsoft Windows 10 i nowsze (może być uruchomiony jako serwis) - Microsoft Windows Server 2016 i nowsze (może być uruchomiony jako serwis) - Apple Mac OS X 10.7 i nowsze - Red HAT Enterprise Linux 7 i nowsze - Rocky Linux 7 i nowsze - Fedora 30 i nowsze - SUSE linux 12.x i nowsze | TAK |  |
|  | Funkcja kontroli stanu oprogramowania anty-wirusowego, anty-spyware, firewall | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji on-line o statusie monitorowanych końcówek | TAK |  |
|  | System powinien obsługiwać agenta w formie - Stałej (Presistent Agent) - Tymczasowej (Dissolvabe Agent) | TAK |  |
| Pozostałe warunki |  |  |  |
|  | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. | TAK, podać |  |
|  | Kryterium punktowane: Możliwość wydłużenia gwarancji producenta z 36 do 60 miesięcy na tych samych warunkach serwisowych. (Należy wpisać 36 m-cy – 0 pkt, 48 m-cy – 10 pkt, 60 m-cy – 20 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Gwarancja zapewnia dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7 na wszystkie elementy i licencje. | TAK |  |
|  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać 36 m-cy – 0 pkt, 48 m-cy – 10 pkt, 60 m-cy – 20 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Zamawiający ma bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. | TAK |  |
|  | Zaoferowane oprogramowanie NAC posiada aktualny certyfikat bezpieczeństwa klasy Common Criteria (na poziomie min. EAL2 lub wyższym) lub posiada pozytywną ocenę/rekomendację niezależnego laboratorium testowego (np. AV-Comparatives, SE Labs, Virus Bulletin) wydaną w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzającą skuteczność rozwiązania w testach klasy Enterprise/Business. | TAK, podać | …………………………………… Link do certyfikatu lub oceny/ rekomendacji |
|  | Oprogramowanie zostało skutecznie wdrożone w co najmniej 1 podmiocie leczniczym lub innych podmiotach eksploatujących systemy sterowania urządzeniami medycznymi lub przemysłowymi (OT), które objęło zasięgiem min. 500 punktów końcowych i w ramach tego wdrożenia uruchomiono funkcjonalność automatycznego blokowania (enforcement) nieautoryzowanych urządzeń w warstwie dostępowej sieci, w tym urządzeń klasy medycznej. | TAK, podać |  |
|  | Do rozwiązania jest dostępna publicznie, na stronie producenta, dokumentacja techniczna opisująca wdrożenie i użytkowanie systemu. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne w chwili składania oferty i udokumentowane (opisane w dokumentacji lub możliwe do sprawdzenia na wersji ewaluacyjnej systemu) (nie dopuszcza się scenariusza, w którym jakieś elementy są zaplanowane do realizacji w przyszłości). | TAK, podać | …………………………. Link do strony producenta |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej macierzy, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.