Załącznik nr 1.3 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr 2

„Kompleksowe wdrożenie systemu cyfrowego archiwum do przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej”

Spis treści

II.	Przedmiot zamówienia	1

III.	Zakres prac wdrożeniowych	1

1.	Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:	2

IV.	Wymagania techniczne sprzętu	2

1.	Warunki ogólne:	2

2.	Wysokowydajny skaner produkcyjny A3 - 1 sztuka	2

3.	Wydajny skaner departamentowy A4 - 2 sztuki	3

4.	Czytnik kart elektronicznych / e-dowodu – 3 sztuki	3

V.	Wymagania dla oprogramowania i integracji	4

1.	Środowisko: Praca w sieci izolowanej, wsparcie dla Active Directory i Single Sign-On (Kerberos).	4

2.	Baza danych: Wykorzystanie lokalnej bazy danych typu Open-Source (bez kosztów licencyjnych).	4

3.	Automatyzacja: Mechanizm OCR bez limitów stron, automatyczne rozpoznawanie szablonów dokumentów, dzielenie kompletów skanowanych seryjnie.	4

4.	Integracja z AMMS: Pobieranie danych pacjenta (PESEL, ID) i pobytu w czasie rzeczywistym.	4

5.	Integracja z CeZ (digitalizacja kart informacyjnych)	4

VI.	Warunki serwisowe i SLA (Tabela czasów reakcji)	5

VII.	Warunki Licencyjne	5

1.	Wykonawca udziela licencji niewyłącznej na czas nieokreślony od daty odbioru końcowego.	5

2.	Licencja musi pozwalać na:	5

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego Systemu Automatycznej Digitalizacji dokumentacji medycznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, licencji, integracją z systemem HIS AMMS oraz świadczeniem opieki serwisowej i nadzoru autorskiego przez okres min. 36 miesięcy, a także przeszkoleniem personelu.

# Zakres prac wdrożeniowych

## Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:

- Wykonania analizy przedwdrożeniowej: dokonanie rozpoznania stanowisk i przekazanie raportu.

- Dostawy sprzętu i licencji: Dostarczenie urządzeń oraz min. 3 licencji stanowiskowych (na urządzenia do digitalizacji) oprogramowania klasy IC Skaner (lub równoważnego).

- Instalacji i konfiguracji: Uruchomienie oprogramowania na infrastrukturze wirtualnej Zamawiającego oraz na stacjach roboczych.

- Integracji z HIS AMMS: Pełne uruchomienie dwukierunkowej wymiany danych w celu automatycznego indeksowania dokumentów w repozytorium EDM Szpitala.

- Szkoleń: Przeszkolenie min. 10 osób (użytkownicy i administratorzy) wraz z dostarczeniem instrukcji i materiałów wideo.

# Wymagania techniczne sprzętu

## Warunki ogólne:

- Skanery i czytniki muszą być fabrycznie nowe i w pełni wspierane przez oferowane oprogramowanie.

- Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, czytniki muszą posiadać zintegrowaną klawiaturę do wprowadzania kodu PIN (klasa bezpieczeństwa min. 4) oraz podświetlany wyświetlacz LCD, zapewniając pełną obsługę funkcji eID oraz eSIGN.

## Wysokowydajny skaner produkcyjny A3 - 1 sztuka

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Konstrukcja | Urządzenie zintegrowane: automatyczny podajnik dokumentów (ADF) oraz wbudowany moduł skanowania płaskiego (szyba) formatu min. A4. |
| Technologia skanowania | Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (Duplex), min. 3 układy optyczne (CIS). |
| Format dokumentów | ADF: do A3; Szyba: do A4 (bezkrawędziowa - "book-edge"). |
| Wydajność (ADF) | Min. 100 arkuszy/min (200 obrazów/min) dla 300 DPI w kolorze i skali szarości. |
| Podajnik ADF | Pojemność min. 300 arkuszy (80g/m²), regulacja 3-stopniowa. |
| Gramatura i długość | Obsługa mediów od 34 do 433 g/m²; obsługa dokumentów długich do 4000 mm. |
| Panel operatora | Kolorowy wyświetlacz dotykowy min. 3.5” z obsługą profili i komunikatami w języku polskim. |
| Interfejsy | USB 3.2 oraz wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000. |
| Funkcje obrazowania | Likwidacja przekosu, autodetekcja koloru/rozmiaru, usuwanie pustych stron (procentowo i wagowo), filtr smug, skanowanie dwustrumieniowe. |
| Obsługa kodów | Odczyt kodów 1D i 2D (w tym QR, PDF417). Generowanie plików indeksowych XML/CSV z wartością kodu. |
| Zgodność FADGI | Wbudowany tryb skanowania zgodny z wytycznymi FADGI dostępny z panelu urządzenia. |
| Obciążenie dziennie | Min. 40 000 skanów. |
| Gwarancja | 36 miesięcy producenta. |

## Wydajny skaner departamentowy A4 - 2 sztuki

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Konstrukcja | Urządzenie zintegrowane: ADF oraz szyba płaska (bezkrawędziowa). |
| Wydajność (ADF) | Min. 85 arkuszy/min (170 obrazów/min) dla 300 DPI (kolor/cz-b). |
| Podajnik ADF | Pojemność min. 300 arkuszy (A4, 80g/m²). |
| Gramatura i długość | Obsługa mediów 35–430 g/m²; dokumenty długie do 3000 mm. |
| Panel operatora | Kolorowy wyświetlacz dotykowy z interfejsem w języku polskim. |
| Interfejsy | USB 3.2 oraz wbudowany LAN (Ethernet). |
| Bezpieczeństwo | Czujnik akustyczny ochrony dokumentów przed zgnieceniem, czujnik ultradźwiękowy podwójnych pobrań. |
| Obciążenie dziennie | Min. 20 000 skanów. |
| Sterowniki | Pełna obsługa TWAIN, ISIS oraz systemów Windows 10/11 i Linux. |
| Ekologia | Certyfikat Energy Star oraz zgodność z normą EPEAT. |

## Czytnik kart elektronicznych / e-dowodu – 3 sztuki

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ czytnika | Zewnętrzny, podłączany przez USB, dedykowany do odczytu warstwy elektronicznej dokumentów tożsamości. |
| Obsługiwane standardy | Zgodność z ISO/IEC 7816, wsparcie dla protokołów T=0, T=1. |
| Kompatybilność | Pełna współpraca z polskim e-dowodem (warstwa stykowa/bezstykowa zgodnie ze standardem ICAO). |
| Interfejs | USB 2.0/3.0, zasilanie bezpośrednio z portu USB. |
| Wsparcie systemowe | Windows 10/11 (32/64 bit). |

# Wymagania dla oprogramowania i integracji

## Środowisko: Praca w sieci izolowanej, wsparcie dla Active Directory i Single Sign-On (Kerberos).

## Baza danych: Wykorzystanie lokalnej bazy danych typu Open-Source (bez kosztów licencyjnych).

## Automatyzacja: Mechanizm OCR bez limitów stron, automatyczne rozpoznawanie szablonów dokumentów, dzielenie kompletów skanowanych seryjnie.

## Integracja z AMMS: Pobieranie danych pacjenta (PESEL, ID) i pobytu w czasie rzeczywistym.

- Przekazywanie obrazów dokumentów do repozytorium EDM z atrybutami (ID pracownika, ID pacjenta).

- Zgodność z formatem PIK HL7 CDA i wytycznymi Centrum e-Zdrowia (P1).

- Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z dostawcą systemu HIS AMMS w celu poprawnej konfiguracji interfejsów komunikacyjnych.

## Integracja z CeZ (digitalizacja kart informacyjnych)

- Możliwość monitorowania poziomu zaindeksowania dokumentów (karty informacyjne) - z uwzględnieniem kart przekazanych do centralnego repozytorium Centrum e-Zdrowia dla zdigitalizowanej papierowej dokumentacji medycznej z podziałem na jednostki organizacyjne (możliwość monitorowania wskaźnika na poziomie kierowników poszczególnych jednostek org.), z dokładnością do miesiąca.

- Możliwość ponownej wysyłki indeksów do P1 i przeglądu błędów indeksacji z poziomu GUI HIS.

- Funkcjonalność tworzenia dokumentów elektronicznych zgodnych z szablonem PIK HL7 CDA dla dokumentów zdigitalizowanych na bazie zarejestrowanych w systemie dokumentów zeskanowanych.

- Możliwość poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem przez złożenie podpisu elektronicznego.

- Integracja z platformą P1 zgodnie z udostępnioną specyfikacją usług dla dokumentów zdigitalizowanych.

- Rozwiązanie obejmuje integrację z systemem P1 w zakresie związanym z obsługą dokumentów zdigitalizowanych.

- Funkcjonalność opiera się na systemie HIS zintegrowanym z repozytorium EDM oraz komponentem odpowiedzialnym za komunikację z P1.

# Warunki serwisowe i SLA (Tabela czasów reakcji)

Wykonawca gwarantuje opiekę serwisową i nadzór autorski na dostarczone moduły oraz na integrację z HIS przez 36 miesięcy zgodnie z poniższymi parametrami:

| Kategoria zdarzenia | Czas reakcji (podjęcie prac) | Czas naprawy (przywrócenie działania) |
| --- | --- | --- |
| Awaria Krytyczna (brak możliwości skanowania na wszystkich stanowiskach) | 4 godziny robocze | 12 godzin roboczych |
| Awaria Zwykła (usterka na jednym stanowisku, błędy integracji) | 8 godzin roboczych | 24 godziny robocze |
| Konsultacja / Błąd niekrytyczny (pytania, drobne błędy interfejsu) | 24 godziny robocze | 5 dni roboczych |

Godziny robocze rozumiane są jako czas od 7:00 do 15:00 w dni robocze (pon-pt).

# Warunki Licencyjne

## Wykonawca udziela licencji niewyłącznej na czas nieokreślony od daty odbioru końcowego.

## Licencja musi pozwalać na:

- Korzystanie z systemu na terenie RP.

- Sporządzanie kopii zapasowych.

- Przenoszenie licencji pomiędzy stanowiskami w ramach infrastruktury Zamawiającego.

- Przetwarzanie i publiczne wykorzystywanie generowanych raportów i dokumentów.