Załącznik nr 11.13

Zadanie nr 13 - Ureterorenoskop

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 13 Zamawiający wymaga dostawy ureterorenoskopu na Blok Operacyjny wraz z instalacją i uruchomieniem.

- System ureterorenoskopii giętkiej	4 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy |  |  |
|  | Czas pracy endoskopu | min. 21 godzin |  |  |
|  | Długość robocza | min. 670 mm |  |  |
|  | Maks. średnica zewnętrzna części roboczej | ≤ Ø 2,8 mm |  |  |
|  | Maks. średnica zewnętrzna części dystalnej | ≤ F 7,5 |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego | min. Ø 1,2 mm |  |  |
|  | Pole widzenia | min. 110° |  |  |
|  | Głębia ostrości | min. 2–50 mm |  |  |
|  | Wygięcie części dystalnej | min. 270° w górę i min. 270° w dół |  |  |
|  | System obrazowania | Technologia cyfrowa |  |  |
|  | Wyposażenie podstawowe | Zawleczka zaworu sterylizacji – 1 szt. dla każdego endoskopu |  |  |
|  | Adapter do lasera | Wielorazowy adapter fiksujący włókno laserowe – 1 szt. dla każdego endoskopu |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe – kosze | Kosz do sterylizacji giętkich endoskopów – 2 szt. |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe – kleszczyki | Kleszczyki chwytające giętkie, dł. 920 mm, obie bransze ruchome, płaskie, ząbkowane, wielorazowe, jednoczęściowe – 2 szt. |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nie powystawowy. | Tak |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania