Załącznik nr 11.16

Zadanie nr 16 – Sprzęt treningowy do RKO

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 16 Zamawiający wymaga dostawy oferowanych rozwiązań wraz instalacją i uruchomieniem.

- Sprzęt treningowy do nauczania RKO – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Nazwa: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model, typ: |  |  |  |
|  | Producent: |  |  |  |
|  | Parametry: |  |  |  |
|  | Wbudowany wskaźnik świetlny (kolorowe diody LED) sygnalizuje, czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej z właściwym tempem i odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy każdym ucisku na torsie manekina zapala się odpowiednia dioda, która ocenia jakość ostatniego ruchu. |  |  |  |
|  | Charakterystyczny dźwięk "klik-klak" sygnalizuje, że głębokość kompresji klatki piersiowej podczas ucisku osiągnęła prawidłowy poziom 5-6 cm. |  |  |  |
|  | Unikalny mechanizm regulujący siłę ucisku klatki piersiowej umożliwia kursantowi wyczucie odpowiedniego oporu, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji. |  |  |  |
|  | Systemy informacji zwrotnej tworzą razem skuteczny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym osoba szkolona może widzieć (diody LED), słyszeć (system "klik-klak") oraz odczuwać (system oporowy). |  |  |  |
|  | Fantom ma widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki. Pomagają one zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED. |  |  |  |
|  | Rozszerzenie QCPR (Quality Cardiopulmonary Resuscitation - Wysokiej jakości resuscytacja krążeniowo-oddechowa) które umożliwia monitorowanie jakości prowadzonych zajęć oraz ocenę rezultatów w czasie rzeczywistym. Darmowa aplikacja dostępna dla Użytkowników na urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety. Aplikacja ma umożliwiać analizy wykonanych ucisków klatki piersiowej oraz wentylacji, wpływając na efektywność szkolenia. System QCPR mierzy m.in.: - głębokość uciśnięć klatki piersiowej, - tempo uciśnięć (częstość), - pełny powrót klatki piersiowej (recoil), - poprawność oddechów ratowniczych, - przerwy w uciskach. |  |  |  |
|  | Skład zestawu: • manekin QCPR – manekin osoby dorosłej • manekin QCPR – manekin dziecka • manekin QCPR – manekin niemowlęcia • wygodna, poręczna torba transportowa • 3 maty treningowe • 1 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina osoby dorosłej • 1 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina dziecka • 5 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina niemowlęcia • 1 szt. - wymienna część twarzowa do manekina osoby dorosłej • 1 szt. - wymienna część twarzowa do manekina dziecka • 3 szt. - instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów • 12 szt. - chusteczki do dezynfekcji • Defibrylator szkoleniowy |  |  |  |
|  | Defibrylator szkoleniowy – wyposażenie: - 10 scenariuszy szkoleniowych: Umożliwia symulację różnych sytuacji medycznych zgodnie z wytycznymi AHA i ERC. - Komunikaty głosowe: Użytkownicy mogą korzystać z komunikatów w języku polskim i angielskim, co ułatwia zrozumienie procedur. - Wielofunkcyjność: Defibrylator może być zasilany zarówno bateriami, jak i przy użyciu zasilacza sieciowego. - Pilot sterowania: Umożliwia łatwe zarządzanie scenariuszami treningowymi - Elektrody dla dorosłych (3 sztuki) - Elektrody pediatryczne (2 sztuki) - Zasilacz sieciowy - Kable do podłączenia elektrod - Torba transportowa - Instrukcję obsługi w języku polskim - Ładowarka USB |  |  |  |
|  | Waga: 8 kg |  |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania