Załącznik nr 11.11

Zadanie nr 11 - Sprzęt medyczny

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 11 Zamawiający wymaga dostawy sprzętu medycznego wraz instalacją i uruchomieniem.

- Wózek funkcyjny				1 szt.

- Wózek do przewożenia pacjentów	2 szt.

- Wózek wielofunkcyjny			1 szt.

- Wózek inwalidzki standardowy		2 szt.

- Pulsoksymetr Stacjonarny		3 szt.

- Ssak ratunkowy z baterią			1 szt.

- Wózek funkcyjny

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nie powystawowy. | Tak |  |  |
|  | Waga - 67 kg | Tak |  |  |
|  | Szerokość całkowita - 97 cm | Tak |  |  |
|  | Średnica kół - 10 cm | Tak |  |  |
|  | Wysokość całkowita - 101 cm | Tak |  |  |
|  | Głębokość całkowita - 54 cm | Tak |  |  |
|  | Wymiary tacy górnej (Szer. x Gł.) - 89,7 x 52,6 cm | Tak |  |  |
|  | Wymiary tacy dolnej (Szer. x Gł.) - 89,3 x 52 cm | Tak |  |  |
|  | Ilość szuflad - 2 | Tak |  |  |
|  | Wymiary szuflad (Szer. x Gł. x Wys.) - 1 - 83 x 50 x 6,5 cm / 1 - 83 x 50 x 12,5 cm | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie (na tacę) - 20 kg | Tak |  |  |
|  | Waga - 67 kg | Tak |  |  |
|  | Szerokość całkowita - 97 cm | Tak |  |  |
|  | Średnica kół - 10 cm | Tak |  |  |
|  | Wysokość całkowita - 101 cm | Tak |  |  |

- Wózek do przewożenia pacjentów

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w dwie regulowane hydraulicznie kolumny | TAK |  |  |
|  | Wózek dwu sekcyjny element leża i element wezgłowia | TAK |  |  |
|  | Jezdna podstawa zabezpieczona obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w koła o średnicy 150 mm z centralnym hamulcem | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie - 200 kg | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita wózka w pozycji leża - 2070 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka - 760 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość zdejmowanego materaca - 630 x 1965 mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości leża hydrauliczna - 590-910 mm, sterowanie nożne z dostępem po obu stronach wózka | TAK |  |  |
|  | Regulacja oparcia pleców manualna - sprężyna gazowa 0°/+75° | TAK |  |  |
|  | Hydraulicznie regulowana pozycja Trendelenburga/Antytrendelenburga - ±15° | TAK |  |  |
|  | Składane po długości wózka barierki boczne | TAK |  |  |
|  | Odboje zabezpieczające wózek na każdym z rogów wózka | TAK |  |  |
|  | Fronty łóżka składane poniżej blatu roboczego stwarzające swobodny dostęp do leża od strony głowy i od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wyposażenie wózka: - stojak płynów infuzyjnych - pas mocujący - uchwyt na butlę tlenową | TAK |  |  |

- Wózek wielofunkcyjny

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kółka jezdne |  | 4 cichobieżne koła jezdne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blokada kół | Minimum 2 koła z blokadą |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja | Konstrukcja zapewniająca wysoką ergonomię pracy |  |  |  |  |  |  |
|  | Relingi górnej półki | Relingi na trzech krawędziach górnej półki zabezpieczające przed zsunięciem się przedmiotów |  |  |  |  |  |  |
|  | Blat boczny | Wysuwany blat boczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka pod defibrylator | Wózek wyposażony w półkę pod defibrylator |  |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak kroplówki | Regulowany wieszak kroplówki z możliwością ustawienia wysokości |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady | Wózek wyposażony w pojemniki na odpady medyczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Szuflady | Wysuwane szuflady (minimum 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt na butlę tlenową | Uchwyt na butlę z tlenem |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska CPR | Wózek wyposażony w deskę do resuscytacji (CPR) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na ostre przedmioty | Wózek wyposażony w pojemnik na ostre narzędzia |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamknięcie | Centralny zamek obejmujący wszystkie szuflady |  |  |  |  |  |  |

- Wózek inwalidzki standardowy

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna waga użytkownika |  | min. 120 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość użytkowa siedziska | 50 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka | 67 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość całkowita z podnóżkiem | 105 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość wózka po złożeniu | 28,5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość całkowita wózka | 90 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość użytkowa siedziska | 40 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość oparcia | 44 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Odległość siedzisko–podnóżek | 35 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica obręczy | 50 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość obręczy | 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica kół tylnych | 60 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica kół przednich | 19 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj kół | Koła pełne |  |  |  |  |  |  |
|  | Podłokietniki | Krótkie: dł. 26 cm; szer. 5,5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Podnóżki | dł. 16,5 cm; szer. 16 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Odległość siedziska od podłokietnika | 26 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Tylna kieszeń | dł. 28,5 cm; szer. 23 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie | 120 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga wózka | Ok 18,5 kg |  |  |  |  |  |  |

- Pulsoksymetr Stacjonarny

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie |  | Monitorowanie pacjentów wszystkich grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlane parametry | SpO₂, tętno (PR), wykres słupkowy tętna, przebieg tętna (pletyzmogram) |  |  |  |  |  |  |
|  | PI – Perfusion Index | Wyświetlanie wartości PI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa | Intuicyjna, prosta obsługa urządzenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Zużycie energii | Niskie zużycie energii |  |  |  |  |  |  |
|  | Menu użytkownika | Obsługa menu z poziomu urządzenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność ekranu | Możliwość regulacji jasności ekranu |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryby wyświetlania | Możliwość zmiany trybu prezentacji danych na ekranie |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki dźwiękowe | Dźwiękowy wskaźnik tętna z możliwością włączenia/wyłączenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarmy | Regulowane zakresy alarmów górnych i dolnych dla SpO₂ i tętna |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarm niskiego napięcia | Funkcja alarmu niskiego poziomu baterii |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik baterii | Widoczny wskaźnik pojemności baterii |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie | Praca sieciowa + akumulatorowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć danych | Funkcja przechowywania danych pomiarowych |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilność | Urządzenie stacjonarne |  |  |  |  |  |  |

- Ssak ratunkowy z baterią

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie |  | Ssak ratunkowy do zastosowań klinicznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres zastosowania | Odsysanie wydzielin, płynów, resztek pokarmu; ewakuacja materacy i szyn próżniowych |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszary anatomiczne | Nos, zatoki, gardło, krtań, tchawica, oskrzela |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupy pacjentów | Dorośli, dzieci, niemowlęta |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj zasilania | Zintegrowana bateria litowo-jonowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas pracy baterii | ok. 60 minut |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel sterowania | Podświetlany panel sterowania |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja próżni | min. 4 zakresy: –0,1 bar, –0,2 bar, –0,5 bar, –0,8 bar |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia | Wyłącznik zapobiegający przegrzaniu akumulatora |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrona przed przepełnieniem | Mechaniczna ochrona w pokrywie pojemnika |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc ssania | 34 l/min ± 4 l/min (na wejściu urządzenia) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik baterii | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  |  |  |  |  |  |
|  | Poziom hałasu | < 60 dB(A) przy –0,8 bar z odległości 1 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia | 37 × 27,7 × 14,6 cm (szer. × wys. × gł.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilność z pojemnikami | Do użytku z pojemnikami o pojemności 1 litra |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeznaczenie | Ssak ratunkowy do zastosowań klinicznych |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania