Załącznik nr 11.7

Zadanie nr 7 - System immunohematologiczny

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 7 Zamawiający wymaga dostawy systemu immunohematologicznego wraz instalacją i uruchomieniem.

System Immunohematologiczny pracujący w technologii ID-Kart

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane TAK/NIE | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | analizator immunotransfuzjologiczny walk-away | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | praca w trybie walk-away – automatyczna praca zależna od profilu badania | TAK |  |
|  | analizator wolnostojący lub nablatowy | TAK |  |
|  | magazyn na 170 ID-Kart | TAK |  |
|  | możliwość załadowania do 50 próbek jednocześnie | TAK |  |
|  | ciągłe doładowywanie próbek bez przerywania pracy | TAK |  |
|  | ciągłe doładowywanie odczynników i płynów płuczących bez przerywania pracy | TAK |  |
|  | system transportowy z robotem przemysłowym, ramię 6-osiowe | TAK |  |
|  | funkcja obsługi próbek pilnych (STAT) | TAK |  |
|  | minimalizacja czasu oczekiwania na wynik | TAK |  |
|  | brak konieczności codziennej konserwacji | TAK |  |
|  | gotowość do pracy 24/7 | TAK |  |
|  | zarządzanie magazynem odczynników | TAK |  |
|  | wewnętrzna i zewnętrzna walidacja | TAK |  |
|  | odczynniki i krwinki ważne 7 dni na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | dwukierunkowa komunikacja HOST | TAK |  |
|  | połączenie Wi-Fi | TAK |  |
|  | Zakres badań |  |  |
|  | grupy krwi ABO/RhD | TAK |  |
|  | przeciwciała grupowe (izoaglutyniny) | TAK |  |
|  | fenotypowanie | TAK |  |
|  | próby zgodności | TAK |  |
|  | screening przeciwciał | TAK |  |
|  | identyfikacja przeciwciał | TAK |  |
|  | Bezpośredni Test Antyglobulinowy (BTA) | TAK |  |
|  | pojedyncze antygeny lub profile antygenowe | TAK/podać |  |
|  | mianowanie przeciwciał | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania