Załącznik nr 11.8

Zadanie nr 8 - Wyposażenie kuchni

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 8 Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia kuchni wraz instalacją i uruchomieniem.

- Zmywarka do dużych przedmiotów wraz ze zmiękczaczem wody - 1 szt.

- Stanowisko kuchenne wielofunkcyjne – 1 szt.

- Zmywarka do dużych przedmiotów wraz ze zmiękczaczem wody - 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane TAK/NIE | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do mycia sprzętu kuchennego. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gabaryty zewnętrzne max. 775/870/2070 mm, przy otwartych drzwiach głęb. max do 1375 mm, | TAK |  |  |
|  | wysokość zmywarki z otwartymi drzwiami maks. 2070 mm, | TAK |  |  |
|  | wysokość komory wejścia min. 640 mm umożliwiająca mycie termoportów, | TAK |  |  |
|  | kosz o wymiarze min. 1305/672 mm, | TAK |  |  |
|  | pojemność zbiornika wody myjącej 69 l. | TAK |  |  |
|  | zużycie wody do 4,7 l na cykl, | TAK |  |  |
|  | urządzenie wyposażone w pompę odpływową i wspomagającą ciśnienie płukania, | TAK |  |  |
|  | moc urządzenia 9,4 /400V | TAK |  |  |
|  | wydajność 40/24/12 koszy/h, programy krótkie 64/42/23 kosze/h, | TAK |  |  |
|  | wyposażenie w system odsysania pary z komory mycia wraz z odzyskiem ciepła z odessanej pary | TAK |  |  |
|  | woda myjąca jest filtrowana przez 4 stopniowy system filtracji ługu myjącego. | TAK |  |  |
|  | zmywarka ma funkcję ustawienia kosza w pozycji pionowej w komorze mycia w celu bezkolizyjnego wyciągania do czyszczenia systemów sit oraz ramion myjących, | TAK |  |  |
|  | wyposażenie w system częściowej wymiany wody w zbiorniku | TAK |  |  |
|  | wyposażenie w dodatkowy przycisk start/stop z kodowaniem koloru zainstalowany w bocznej krawędzi zmywarki ułatwiający dostrzeżenie statusu procesu mycia | TAK |  |  |
|  | możliwość regulacji ciśnienia mycia indywidualnie dla każdego programu podstawowego | TAK |  |  |
|  | funkcja mycia intensywnego (czas mycia wydłużony o 50% podstawowego czasu) | TAK |  |  |
|  | postęp procesu mycia w zmieniającym się kolorze przycisku uruchamiania, | TAK |  |  |
|  | wyposażenie w sito cylindryczne z czujnikiem obecności | TAK |  |  |
|  | dotykowy panel sterujący z 3 poziomami dostępu (operator, kierownik, serwis) | TAK |  |  |
|  | opróżnianie zbiornika za pomocą pompy spustowej | TAK |  |  |
|  | system samooczyszczenia po skończonej pracy | TAK |  |  |
|  | wyświetlane informacje na panelu sterowania dotyczące usterek, | TAK |  |  |
|  | wyposażenie w dozowniki płynu myjącego oraz nabłyszczającego | TAK |  |  |
|  | zapis pracy zmywarki (zapis zdarzeń) z pamięcią min 170 wpisów dostępny z poziomu obsługi kadry kierowniczej oraz serwisu | TAK |  |  |

- Stanowisko kuchenne wielofunkcyjne – 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane TAK/NIE | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | urządzenie wielofunkcyjne, szatkownica – cutter | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | moc: 0.9 kW | TAK |  |
|  | napięcie: 400 V | TAK |  |
|  | pojemność: 5.9 l | TAK |  |
|  | prędkość obrotowa: 750–1500 obr./min | TAK |  |
|  | wykonanie pojemnika: stal nierdzewna | TAK |  |
|  | wykonanie szatkownicy: metal | TAK |  |
|  | podstawa silnika: metalowa | TAK |  |
|  | system sterowania: praca ciągła + przycisk pracy pulsacyjnej\ | TAK |  |
|  | ilość porcji: 50–300 | TAK |  |
|  | trzy otwory wsadowe: 170x75 mm i popychacz 2 w1 (Ø 58 mm i Ø 39 mm) | TAK |  |
|  | wyposażenie rekomendowane Mineral + : plastry 2 mm, 5 mm, wiórki 2 mm, słupki 4x4 mm, kostka 10x10 mm | TAK |  |
|  | wymiary (szer./gł./wys.): 380mm x 365mm x 670mm | TAK |  |
|  | tarcza tnąca, plastry 2 mm, Ø 190 mm |  |  |
|  | grubość: 2 mm | TAK |  |
|  | model kompatybilny: CL50, CL52, CL55, CL60, R502 | TAK |  |
|  | powłoka mineralna | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | tarcza tnąca, plastry 5 mm, Ø 190 mm |  |  |
|  | grubość: 5 mm | TAK |  |
|  | model kompatybilny: CL50, CL52, CL55, CL60, R502 | TAK |  |
|  | powłoka mineralna | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | tarcza tnąca, wiórki 1.5 mm, Ø 190 mm |  |  |
|  | grubość: 1.5 mm | TAK |  |
|  | model kompatybilny: CL50, CL52, CL55, CL60, R502 | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | tarcza tnąca, wiórki 5 mm, Ø 190 mm |  |  |
|  | grubość: 5 mm | TAK |  |
|  | model kompatybilny: CL50, CL52, CL55, CL60, R502 | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | tarcza tnąca, słupki 2x6 mm, Ø 190 mm |  |  |
|  | wymiary: 2 x 6 mm | TAK |  |
|  | model kompatybilny: CL50, CL52, CL55, CL60, R502 | TAK |  |
|  | powłoka mineralna | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | tarcza tnąca, kostka 14x14x14 mm, Ø 190 mm |  |  |
|  | wymiary kostki: 14 x 14 x 14 mm | TAK |  |
|  | model kompatybilny: CL50, CL52, CL55, CL60, R502 | TAK |  |
|  | powłoka mineralna | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | zestaw do puree z ziemniaków do CL 50, 3 mm |  |  |
|  | do modelu: CL50 | TAK |  |
|  | rozdrobnienie: 3 mm | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | tarcza tnąca, słupki 2x2 mm, Ø 190 mm |  |  |
|  | wymiary: 2 x 2 mm | TAK |  |
|  | model kompatybilny: CL50, CL52, CL55, CL60, R502 | TAK |  |
|  | powłoka mineralna | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | szatkownica, cutter |  |  |
|  | moc: 0.55 kW | TAK |  |
|  | napięcie: 230 V | TAK |  |
|  | pojemność: 2.9 l | TAK |  |
|  | prędkość: 1500 obr./min | TAK |  |
|  | wykonanie: tworzywo sztuczne | TAK |  |
|  | ilość porcji: 10–30 | TAK |  |
|  | rekomendowane tarcze: 2 mm, 1.5 mm, 2x6 mm, tarte ziemniaki | TAK |  |
|  | wymiary (szer./gł./wys.): 220 x 360 x 450 mm | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | tarcza tnąca, kostka 8x8x8 mm, Ø 190 mm |  |  |
|  | wymiary kostki: 8 x 8 x 8 mm | TAK |  |
|  | model kompatybilny: CL50, CL52, CL55, CL60, R502 | TAK |  |
|  | powłoka mineralna | TAK |  |
|  | gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | wózek Ergo Mobile |  |  |
|  | odbieranie do 3 pojemników GN 1/1 | TAK |  |
|  | obracana podstawa dla dwóch pojemników GN 1/1 | TAK |  |
|  | stół przyścienny 1200x400x500 mm |  |  |
|  | wymiary: 1200 mm x 400 mm | TAK |  |
|  | wysokość: 500 mm | TAK |  |
|  | kompletne stanowisko robocze |  |  |
|  | silnik: asynchroniczny | TAK |  |
|  | moc: 1500 W | TAK |  |
|  | napięcie: 400 V | TAK |  |
|  | wykonanie szatkownicy: stal nierdzewna | TAK |  |
|  | prędkość: 375 i 750 obr./min. | TAK |  |
|  | otwory wsadowe: otwór wsadowy z popychaczem, otwór wsadowy grawitacyjny, otwór wsadowy 4-tubowy, popychacz 2 w 1 ((Ø 58 mm i Ø 39 mm) | TAK |  |
|  | akcesoria: wózek Ergo Mobile na 3 pojemniki GN 1/1, pojemnik do przechowywania małych akcesoriów ze stali nierdzewnej, zestaw do puree 3 mm, szczotka do czyszczenia wałka napędowego, D-Clean kit, wózek do przechowywania wszystkich akcesoriów | TAK |  |
|  | tarcze tnące: wielozadaniowy zestaw 16 tarcz (plastry 1, 2 i 4mm, wiórki 1,5 i 3 mm, słupki 2,5x2,5, 2x10 i 4x4mm, kostka 5x5x5, 10x10x10 i 14x14x14mm, frytki 10x10) | TAK |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania