Załącznik nr 11.6

Zadanie nr 6 - Sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 6 Zamawiający wymaga dostawy sterylizatora parowego – przelotowego z wytwornicą pary wraz instalacją i uruchomieniem.

Sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | dostęp serwisowy z prawej lub lewej strony | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | pojemność: 4–6 koszy sterylizacyjnych | Tak |  |  |
| 3. | wykonanie: stal kwasoodporna | Tak |  |  |
| 4. | komora i drzwi: stal 316L wg AISI | Tak |  |  |
| 5. | rama i obudowa: stal 304L wg AISI | Tak |  |  |
| 6. | dotykowy wyświetlacz po stronie załadowczej | Tak |  |  |
| 7. | wyświetlacz LCD po stronie wyładowczej | Tak |  |  |
| 8. | wbudowana drukarka parametrów procesu | Tak |  |  |
| 9. | system próżniowy – 5 programów sterylizacyjnych | Tak |  |  |
| 10. | archiwizacja cykli na wbudowanej pamięci | Tak |  |  |
| 11. | dostęp przez sieć Ethernet | Tak |  |  |
| 12. | port USB w panelu czołowym | Tak |  |  |
| 13. | sterownik z 3-stopniowym systemem kodów zabezpieczających | Tak |  |  |
| 14. | pneumatyczne sterowanie zaworami | Tak |  |  |
| 15. | funkcja automatycznego startu o zaprogramowanej godzinie | Tak |  |  |
| 16. | niezależny nadzór i zapis parametrów cyklu | Tak |  |  |
| 17. | dodatkowy czujnik temperatury w komorze | Tak |  |  |
| 18. | sygnał zakończenia cyklu sterylizacji | Tak |  |  |
| 19. | niezależny przetwornik ciśnienia | Tak |  |  |
| 20. | pobór mocy: 39 kW (3 kW bez korzystania z wytwornicy) | Tak |  |  |
| 21. | system załadunkowy: | Tak |  |  |
| 22. | wózek wsadowy 2-półkowy na kosze/pakiety | Tak |  |  |
| 23. | 2 wózki transportowe | Tak |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania