## Załącznik nr 1.2 do SWZ

(do złożenia wraz z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

## zmodyfikowany

## Pakiet nr 2

„Dostawa serwerów wirtualizacji (2 szt.) wraz z licencjami oprogramowania wirtualizacyjnego i licencjami dostępowymi.”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
| DOSTAWA SERWERA WIRTUALIZACJI - 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent, marka, model |  | TAK, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowane serwery są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. |  | TAK |  |
|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość maksymalnie 2U | TAK, podać |  |
|  |  | Dedykowane szyny montażowe typu teleskopowego z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem, wyposażone w ramię do układania kabli montowane bez użycia narzędzi; | TAK, podać |  |
|  |  | Serwer wyposażony w zatoki na dyski twarde typu hot-plug w formacie 2,5 cala, umożliwiający instalację i obsługę min. 8 dysków NVMe bez konieczności dokupywania dodatkowych kontrolerów lub licencji w przyszłości; | TAK, podać |  |
|  |  | Przedni panel ochronny wyposażony w zamek mechaniczny lub elektroniczny, zabezpieczający przed nieautoryzowanym wyjęciem dysków twardych oraz dostępem do przycisku zasilania | TAK, podać |  |
|  | Płyta główna | Architektura Dwuprocesorowa | TAK |  |
|  |  | Płyta główna serwera musi zapewniać pełną integrację sprzętowo-programową z oferowanym systemem zdalnego zarządzania (kontrolerem IPMI) oraz umożliwiać aktualizację BIOS/UEFI i firmware'u komponentów z poziomu tego systemu. Płyta główna musi gwarantować stabilną pracę z oferowanymi procesorami, pamięciami RAM i kartami rozszerzeń. | TAK |  |
|  |  | Możliwość przyszłej rozbudowy o procesory z najnowszej linii wspieranej przez oferowaną architekturę. | TAK |  |
|  |  | Zainstalowany moduł min. TPM 2.0 lub nowszy | TAK |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania minimum 6 złączy PCIe generacji 5.0 w tym: - min.4 fizyczne złącza o prędkości x16; - min.2 fizyczne złącza o prędkości x8 ; - opcjonalnie możliwość uzyskania 4 złącz FH; - możliwość rozbudowy do 8 złączy PCIe generacji 5.0; | TAK, podać |  |
|  |  | min. 24 gniazda pamięci RAM; | TAK, podać |  |
|  |  | Obsługa minimum 4 TB pamięci RAM DDR5 (DDR5-6400 MT/s) | TAK, podać |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii ECC | TAK |  |
|  |  | Możliwość instalacji minimum 2 dysków twardych typu M.2 (NVMe lub SATA), które nie będą zajmować żadnej z dostępnych zatok hot-plug. Rozwiązanie to musi wspierać sprzętową lustrzaną kopię danych (RAID 1) dla zapewnienia ciągłości pracy systemu operacyjnego | TAK, podać |  |
|  | Procesory | Dwa procesory minimum 16-rdzeniowe, taktowanie bazowe min. 2.5 GHz z pamięcią cache o minimalnej pojemności 64MB, architektura x86_64 | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowana para procesorów musi osiągać sumaryczną wydajność min. 355 pkt w teście SPECrate®2017_int_base. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był opublikowany na stronie organizacji SPEC pod adresem: http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html najpóźniej w dniu składania ofert. Dopuszcza się, aby wynik był opublikowany na innym modelu serwera, pod warunkiem, że posiada on tę samą architekturę, ten sam model procesorów oraz tę samą liczbę i częstotliwość pamięci RAM co serwer oferowany. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM | Serwer musi być dostarczony z zainstalowaną pamięcią operacyjną o łącznej pojemności min. 1024 GB (1TB) w modułach o pojemności minimum 64GB | TAK, podać |  |
|  |  | Pamięć musi być typu DDR5 Registered (RDIMM) o częstotliwości pracy min. 5600 MT/s z obsługą korekcji błędów ECC. | TAK, podać |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Dedykowany kontroler RAID dla dysków na potrzeby systemu operacyjnego | TAK |  |
| 6 | Dyski twarde | Zainstalowane minimum 2 szt. dysków SSD NVMe o pojemności minimum 480GB każdy wykonanych w techologii NVMe M.2. | TAK, podać |  |
|  |  | Dyski muszą być zamontowane w dedykowanym module wewnętrznym i skonfigurowane w sprzętowy RAID 1. | TAK |  |
|  | Karty GPU | Zintegrowany z płytą główną układ graficzny. | TAK, podać |  |
|  | Kontrolery LAN/SAN | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express lub instalowane jako karty w dedykowanych slotach OCP lub PCI Express | TAK |  |
|  |  | Interfejsy LAN min. 1x 1Gbit Base-T; | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy LAN min. 2x 25Gbit SFP28 dostarczone wraz z wkładkami kompatybilnymi z serwerem. | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy LAN - możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; | TAK |  |
|  |  | Interfejsy SAN: Karta FC wyposażona w minimum 2 porty 32Gbit obsadzona wkładkami kompatybilnymi z serwerem. | TAK, podać |  |
|  | Porty | zintegrowana karta graficzna z minimum 1 złączem VGA z tyłu serwera. Opcjonalnie złącze VGA dostępne na panelu przednim; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x (wewnątrz serwera zintegrowany z płytą główną) | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 2 porty USB 3.x USB-A - dostępne z tyłu serwera; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - na panelu przednim | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 Port serial z możliwością wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem | TAK, podać |  |
|  |  | Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. | TAK |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Minimum 2 zasilacze hot-plug pracujące w trybie redundancji o sprawności min. 94% o mocy minimum 1000W. | TAK, podać |  |
|  |  | Redundantne wentylatory typu hot-plug; | TAK |  |
|  |  | Dostarczone okablowanie zakończone wtykiem standardu RACK o długości min. 1,5 m. | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie | Kontroler musi zapewniać monitorowanie oraz raportowanie stanu i zdarzeń dla co najmniej następujących elementów: - kart rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesorów (CPU); - pamięći RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - wbudowanego na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; - karty zarządzającej serwera; - wentylatorów; - baterii podtrzymujących ustawienia BIOS płyty głównej; zasilaczy; | TAK |  |
|  |  | System logowania awarii musi posiadać niezależne podtrzymanie pozwalające na zapisanie stanu krytycznego (logów) i diagnostykę przyczyn awarii nawet po nagłej utracie zasilania głównego | TAK |  |
|  |  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, w tym min. TLS 1.2. - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); | TAK |  |
|  |  | Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; | TAK |  |
|  |  | Kontroler zarządzający zapewnia możliwość przechowywania oraz udostępniania, z poziomu interfejsu zdalnego zarządzania, obrazów systemów operacyjnych, sterowników, aktualizacji firmware oraz dokumentacji technicznej, w sposób niezależny od systemu operacyjnego serwera. Funkcjonalność ta musi być realizowana poprzez wbudowaną, dedykowaną pamięć nieulotną kontrolera zarządzającego. | TAK |  |
|  |  | Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | TAK |  |
|  | Wspierane OS | Microsoft Windows Server: wersje 2022 oraz 2025 | TAK |  |
|  |  | Oferowane serwery muszą być kompatybilne z oprogramowaniem typu Hypervisor klasy Enterprise, zapewniającym pełne wsparcie producenta dla sprzętu oraz funkcjonalności równoważne lub lepsze niż standardowo dostępne w systemach wirtualizacji klasy Enterprise, obejmujące: • zarządzanie centralne wieloma serwerami z poziomu jednej konsoli administracyjnej, • migrację maszyn wirtualnych w czasie pracy (Live Migration), • wysoką dostępność (HA) maszyn wirtualnych w przypadku awarii sprzętowej, • obsługę protokołów NVMe-oF i FC oraz mechanizmów MPIO, • wsparcie dla bezpiecznego bootowania (Secure Boot) oraz wirtualnego modułu TPM (vTPM 2.0). System wirtualizacji może być dowolny, pod warunkiem, że zapewnia wszystkie powyższe funkcjonalności (rozwiązanie równoważne). | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja i serwis | Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu instalacji (tryb on-site) Wykonawca dołączy gwarancję wraz z dostawą serwera. | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Możliwość wydłużenia gwarancji producenta z 36 do 60 miesięcy na tych samych warunkach serwisowych. (Należy wpisać „TAK” – 20 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | Gwarantowana skuteczna naprawa do końca następnego dnia od zgłoszenia. | TAK |  |
|  |  | W przypadku awarii wykonawca zapewni naprawę przywracającą pełną sprawność urządzenia oraz jego pełną kompatybilność z pozostałymi komponentami i środowiskiem wirtualizacyjnym. | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać „TAK” – 20 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | Zamawiający ma możliwość pozostawienia wszystkich typów nośników danych zawartych w urządzeniu u Zamawiającego po ich wymianie w ramach gwarancji (funkcjonalność typu np. Keep Your Hard Drive / Defective Media Retention). Usługa ta musi być realizowana przez cały okres gwarancji bez żadnych dodatkowych opłat. | TAK, podać |  |
|  |  | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; | TAK |  |
|  |  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera w ramach wsparcia technicznego. jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniony w ofercie; | TAK |  |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA. | TAK, podać |  |
|  |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera. | TAK, podać | ………………………………………………. podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki |
|  |  | W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; | TAK |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera | TAK |  |
|  |  | Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %; | TAK |  |
|  |  | Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE. | TAK |  |
| Wykonawca dostarczy i wstępnie skonfiguruje system zarządzania infrastrukturą IT. System musi umożliwiać monitorowanie stanu środowiska IT, co najmniej w zakresie oferowanego serwera. Wymagane jest zapewnienie monitorowania statusu dostępności oraz przesyłania alertów o awariach i zdarzeniach krytycznych za pośrednictwem protokołu SNMP lub równoważnego standardu komunikacji. Dopuszcza się, aby system monitorowania był zintegrowany z kontrolerem zarządzającym serwera lub stanowił odrębne oprogramowanie kompatybilne z powszechnie stosowanymi platformami wirtualizacyjnymi.” |  |  |  |  |
| Licencje oprogramowania wirtualizacyjnego |  |  |  |  |
|  | Dostawa min. 2 licencji na oprogramowanie klasy serwerowej (np. Windows Server Datacenter 2025 lub o nie gorszych parametrach) zapewniające możliwość uruchomienia nieograniczonej liczby instancji systemów wirtualnych na oferowanym serwerze. |  | TAK, podać |  |
|  | Licencjonowanie musi obejmować wszystkie fizyczne rdzenie zainstalowanych procesorów. |  | TAK |  |
|  | Licencja musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta i być przypisana do Zamawiającego. |  | TAK |  |
| - Licencje dostępowe |  |  |  |  |
|  | Dostawa min. 200 licencji dostępowych klasy "User CAL" dla oferowanego systemu (lub oprogramowania równoważnego), umożliwiających dostęp użytkowników do zasobów serwera |  | TAK, podać |  |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej macierzy, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.