## Załącznik nr 1.4 do SWZ

(do złożenia wraz z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

zmodyfikowany

## Pakiet nr 4

## „Dostawa serwera bazy danych”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Producent, marka, model |  | TAK, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowany serwer jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych |  | TAK |  |
|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość max. 2U; | TAK |  |
|  |  | Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej wraz z prowadnicą kabli, umożliwiające serwisowanie serwera w szafie rack bez konieczności odłączania okablowania i wyłączania urządzenia | TAK |  |
|  |  | Zdejmowanym panel przedni z zamkiem, chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków | TAK, podać |  |
|  |  | Czujnik otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. | TAK, podać |  |
|  |  |  | TAK |  |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa; | TAK |  |
|  |  | Płyta główna umożliwiająca instalację do dwóch procesorów fizycznych, wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 40 rdzeni, o mocy min. 270W i taktowaniu CPU min. do 3.4GHz; | TAK |  |
|  |  | Serwer wyposażony w moduł TPM 2.0; | TAK |  |
|  |  | Min. 32 gniazda pamięci RAM; | TAK, podać |  |
|  |  | Obsługa minimum 8 TB pamięci RAM DDR5 (min. DDR5-5600 MT/s); | TAK, podać |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii: - Memory Scrubbing; - ECC; - Memory Mirroring; | TAK |  |
|  |  | Możliwość instalacji 2 sztuk dysków M.2 SSD SATA/ NVMe/ NVMe Hot-Plug na płycie głównej lub dedykowanej karcie. Dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug. | TAK |  |
|  | Procesory | Jeden procesor minimum 16-rdzeniowy, taktowanie bazowe min. 3.0 GHz z pamięcią cache o minimalnej pojemności 45 MB, architektura x86_64; | TAK, podać |  |
|  |  | Procesor osiąga wynik wydajnościowy potwierdzony wpisem na stronie spec.org w teście SPECrate®2017_int_base minimum 170 pkt dla konfiguracji dwuprocesorowej (2-way / 2-socket) przy użyciu procesorów identycznych z oferowanym. Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html na dzień składania ofert. | TAK, podać |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Zaoferowanie pamięci RAM DDR5 Registered minimum 256 GB. (Należy podać oferowaną ilość pamięci „256 GB lub więcej”) |  | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | pamięć musi zostać dostarczona w liczbie modułów o identycznej pojemności, wykorzystującej wszystkie kanały pamięci oferowanego procesora;. | TAK |  |
|  |  | prędkość pamięci min. 5600 MT/s lub wyższa, zgodna z maksymalną prędkością obsługiwaną przez kontroler pamięci w oferowanym procesorze | TAK, podać |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Dedykowany kontroler RAID na potrzeby dysków systemu operacyjnego obsługujący technologie dyskowe SATA oraz NVMe i poziom RAID 1, lub karta bootująca z dyskami NVME pracującymi w poziomie RAID 1 | TAK |  |
|  |  | Jedna dwuportowa karta Fibre Channel o przepustowości min. 2 x 32 Gb wraz z kompletem fabrycznych wkładek SFP+ 32 Gb, w pełni certyfikowana przez producenta serwera. | TAK, podać |  |
|  | Karty GPU | Zintegrowana karta graficzna | TAK, podać |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane min. 2 szt. dysków PCIe NVMe min. 480 GB każdy lub 2 szt dysków PCIe NVMe min. 480GB każdy zainstalowych na karcie bootującej | TAK, podać |  |
|  |  | Dyski klasy Enterprise o wytrzymałości minimum 1 DWPD | TAK, podać |  |
|  |  | Dyski skonfigurowane w sprzętowy RAID 1 na potrzeby systemu operacyjnego przy użyciu kontrolera. | TAK |  |
|  | Kontrolery LAN/SAN | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express lub instalowane jako karty w dedykowanych slotach OCP lub PCI Express | TAK |  |
|  |  | Interfejsy LAN minimum 1x 1Gbit Base-T; | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy LAN 2x 25Gbit SFP28 obsadzone wkładkami 10/25Gbit kompatybilnymi z serwerem. | TAK |  |
|  |  | Interfejsy LAN - możliwość doposażenia w przyszłości w interfejsy 2 x 100 Gbit QSFP28 | TAK |  |
|  | Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem wideo (DP lub VGA) z tyłu serwera, opcjonalnie możliwość posiadania złącza wideo na froncie obudowy serwera; | TAK |  |
|  |  | Minimum 1 port USB 3.x USB-A wewnątrz serwera zintegrowane z płytą główną; | TAK, podać |  |
|  |  | Minimum 1 port USB 3.x USB-A dostępne z tyłu serwera; | TAK, podać |  |
|  |  | Minimum 1 port USB 3.x na panelu przednim, | TAK, podać |  |
|  |  | Łączna liczba dostępnych złącz USB nie jest osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express | TAK |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hot-plug o mocy minimum 900W; zasilacze muszą być dobrane tak, aby zapewniały pełną redundancję dla oferowanej konfiguracji (procesor, RAM, dyski, karta FC). | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o minimalnych funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa protokołów bezpiecznej komunikacji min. TLS 1.2 lub nowszych; - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); | TAK |  |
|  |  | Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; | TAK |  |
|  | Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2025, 2022 | TAK |  |
|  |  | VMWare vSphere 8.0 lub najnowsza wersja dostępna w dniu dostawy; | TAK, podać |  |
|  |  | Oracle Linux min 9.x; | TAK, podać |  |
|  |  | Red Hat Enterprise Linux min 9.x; | TAK, podać |  |
|  |  | SUSE Linux Enterprise Server min. 15 SP7. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja i serwis | Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu instalacji (tryb on-site) | TAK, podać |  |
|  |  | Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  |  | W przypadku awarii wykonawca zapewni naprawę przywracającą pełną sprawność urządzenia oraz jego pełną kompatybilność z pozostałymi komponentami i środowiskiem informatycznym. | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać „TAK” – 10 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | podać | …………………………………………………… Kryterium punktowane |
|  |  | Nośniki danych nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; | TAK |  |
|  |  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dla oferowanego serwera w ramach wsparcia technicznego. | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Możliwość wydłużenia gwarancji producenta z 36 do 60 miesięcy w trybie on-site z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. (Należy wpisać „TAK” – 10 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | Podać | ……………………………………………. Kryterium punktowane |
|  |  | Dokument gwarancji należy dostarczyć wraz z dostawą serwera. |  |  |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA | TAK |  |
|  |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; | TAK, podać | ………………………………………………… Link do strony producenta, na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki |
|  |  | W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; | TAK |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | TAK |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy i wstępnie skonfiguruje system zarządzania infrastrukturą IT. System musi umożliwiać monitorowanie stanu środowiska IT, co najmniej w zakresie oferowanego serwera. Wymagane jest zapewnienie monitorowania statusu dostępności oraz przesyłania alertów o awariach i zdarzeniach krytycznych za pośrednictwem protokołu SNMP lub równoważnego standardu komunikacji. Dopuszcza się, aby system monitorowania był zintegrowany z kontrolerem zarządzającym serwera lub stanowił odrębne oprogramowanie kompatybilne z powszechnie stosowanymi platformami wirtualizacyjnymi. | TAK |  |
|  |  | Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %; | TAK |  |
|  |  | Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE | TAK |  |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej macierzy, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.