Załącznik nr 1.6 do SWZ

(do złożenia z ofertą)

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

zmodyfikowany

Pakiet nr 6

„Dostawa Serwera backup”

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis (wg kolumny nr 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 |
| - . | Producent, marka, model |  | TAK, podać |  |
| - 2 | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowany serwer jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. |  | TAK |  |
|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość maksymalnie 2U; | TAK, podać |  |
|  |  | Dedykowane szyny montażowe typu teleskopowego z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem, wyposażone w ramię do układania kabli montowane bez użycia narzędzi; | TAK |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania min 12 dysków twardych typu hot plug w formacie 3,5 cala; | TAK, podać |  |
|  |  | Przedni panel ochronny wyposażony w zamek mechaniczny lub elektroniczny, zabezpieczający przed nieautoryzowanym wyjęciem dysków twardych oraz dostępem do przycisku zasilania | TAK |  |
|  | Płyta główna | Architektura Dwuprocesorowa; | TAK |  |
|  |  | Płyta główna zaprojektowana dla oferowanego modelu serwera, pochodząca od producenta jednostki centralnej lub wykonana na jego wyłączne zamówienie, zapewniająca pełną integrację z systemem zarządzania i BIOS/UEFI producenta; | TAK |  |
|  |  | Możliwość przyszłej rozbudowy o procesory z najnowszej linii wspieranej przez oferowaną architekturę, posiadające min. 160 rdzeni fizycznych na gniazdo (socket); | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowany moduł TPM 2.0; | TAK |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania minimum 3 złączy PCIe generacji 5.0 w tym: - min.2 fizyczne złącza o prędkości x16; - min.1 fizyczne złącze o prędkości x8 ; - możliwość rozbudowy do 8 złączy PCIe generacji 5.0; | TAK, podać |  |
|  |  | min. 24 gniazda pamięci RAM; | TAK, podać |  |
|  |  | Obsługa minimum 4 TB pamięci RAM DDR5 (DDR5-5600 MT/s) | TAK, podać |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii ECC; | TAK |  |
|  |  | Możliwość instalacji minimum 2 dysków twardych typu M.2 (NVMe lub SATA), które nie będą zajmować żadnej z dostępnych zatok hot-plug. Rozwiązanie to wspiera sprzętową lustrzaną kopię danych (RAID 1) dla zapewnienia ciągłości pracy systemu operacyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Procesory | Jeden procesor minimum 16-rdzeniowy, taktowanie bazowe min. 2.5 GHz z pamięcią cache o minimalnej pojemności 64MB, architektura x86_64; | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowany procesor osiąga wydajność nie mniejszą niż 210 pkt dla zainstalowanego jednego procesora lub nie mniejszą niż 420 pkt dla zainstalowanych dwóch procesorów w teście SPECrate®2017_int_base. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był opublikowany na stronie organizacji SPEC pod adresem: http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html najpóźniej w dniu składania ofert. Dopuszcza się, aby wynik był opublikowany na innym modelu serwera, pod warunkiem, że posiada on tę samą architekturę, ten sam model procesorów oraz tę samą liczbę i częstotliwość pamięci RAM co serwer oferowany. | TAK, podać | ………………………………………………………… podać link do wyniku testu |
|  | Pamięć RAM | Serwer będzie dostarczony z zainstalowaną pamięcią operacyjną o łącznej pojemności min. 128 GB; | TAK, podać |  |
|  |  | Pamięć jest typu DDR5 Registered (RDIMM) o częstotliwości pracy min. 5600 MT/s z obsługą korekcji błędów ECC. | TAK, podać |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Serwer będzie dostarczony z zainstalowaną pamięcią operacyjną o łącznej pojemności min. 256 GB w modułach o pojemności minimum 32 GB; | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Dedykowany kontroler RAID dla dysków M.2 na potrzeby systemu operacyjnego; | TAK |  |
|  |  | Dedykowany kontroler RAID dla dysków 3,5” wyposażony w minimum 4GB nieulotnej pamięci cache podtrzymywanej bateryjnie lub superkondensatorem, obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | TAK, podać |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane min. 8 szt. dysków HDD o pojemnosci minimum 16TB każdy o prędkości min. 7 200 obr/min; | TAK, podać |  |
|  |  | Zainstalowane min. 2 szt. dysków SSD NVMe o pojemności minimum 480GB każdy skonfigurowane w RAID1 na dedykowanym kontrolerze (zgodnie z pkt 5). | TAK, podać |  |
|  | Karty GPU | Zintegrowany z płytą główną układ graficzny | TAK |  |
|  | Kontrolery LAN/SAN | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express lub instalowane jako karty w dedykowanych slotach OCP lub PCI Express | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy LAN - min. 2x 10/25Gbit SFP28 dostarczone wraz z wkładkami optycznymi kompatybilnymi z serwerem; | TAK, podać |  |
|  |  | Interfejsy LAN - możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28; | TAK |  |
|  |  | Interfejsy SAN - karta FC wyposażona w minimum 2 porty 32Gbit obsadzona wkładkami kompatybilnymi z serwerem. | TAK, podać |  |
|  | Porty | Zintegrowana karta graficzna z minimum 1 złączem VGA z tyłu serwera. Opcjonalnie złącze VGA dostępne na panelu przednim; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - wewnątrz serwera zintegrowany z płytą główną; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - dostępne z tyłu serwera; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 port USB 3.x - na panelu przednim; | TAK, podać |  |
|  |  | Min. 1 Port serial z możliwością wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; | TAK, podać |  |
|  |  | Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. | TAK |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Minimum 2 zasilacze hot-plug pracujące w trybie redundancji o mocy minimum 900W; | TAK, podać |  |
|  |  | Redundantne wentylatory typu hot-plug; | TAK |  |
|  |  | Dostarczone okablowanie zakończone wtykiem standardu RACK o długości min. 1,8m. | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera – system przewidywania i rozpoznawania awarii. funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesory CPU; - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; - status karty zarządzającej serwera; - wentylatory; - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilacze; | TAK, podać |  |
|  |  | System logowania awarii posiada niezależne podtrzymanie pozwalające na zapisanie stanu krytycznego (logów) i diagnostykę przyczyn awarii nawet po nagłej utracie zasilania głównego | TAK |  |
|  |  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, w tym min. TLS 1.2. - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; | TAK, podać |  |
|  |  | Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwia konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); | TAK |  |
|  |  | Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; | TAK |  |
|  |  | Kontroler zarządzający posiada dedykowaną pamięć nieulotną o pojemności min. 8 GB, przeznaczoną na przechowywanie obrazów systemów operacyjnych, sterowników oraz dokumentacji technicznej, dostępną z poziomu interfejsu zdalnego zarządzania. | TAK |  |
|  |  | Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | TAK |  |
|  | Wspierane OS | Microsoft Windows Server: wersje 2022 oraz 2025; | TAK |  |
|  |  | VMWare vSphere 8.0; 9.x lub inne oprogramowanie typu Hypervisor klasy Enterprise o nie gorszej charakterystyce | TAK, podać |  |
|  | System Operacyjny | Licencja Serwerowego Systemu Operacyjnego (SSO), uprawniającej do uruchomienia min. 2 maszyn wirtualnych na serwerze posiadającym łącznie 16 rdzeni procesorów. Parametry minimalne dla SSO: - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64 bit - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. - Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 1 procesor 16 rdzeniowy. - Pojedyncza licencja musi umożliwiać na instalację min 2 wystąpień wirtualnych (min 2 maszyny wirtualne) - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. - System musi być wspierany przez producenta oprogramowania do 2030 r. (wsparcie techniczne, aktualizacje bezpieczeństwa) - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie funkcjonalności Microsoft Windows Server 2022. - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Możliwość uruchomienia roli serwera plików w z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. - Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania pliko w (dokumentów) w oparciu o ich zawartość - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Zlokalizowane w języku polskim lub angielskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: - określonych grup użytkowników. - zastosowanej klasyfikacji danych, - centralnych polityk dostępu w sieci, - centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Możliwość implementacji usług sieciowych: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Możliwość implementacji usług katalogowej oparte o LDAP i pozwalającej na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, - zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, - Możliwość implementacji Centrum Certyfikatów (CA) z obsługą klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - szyfrowanie plików i folderów, - szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), - szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi, - możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail - over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, - serwis udostępniania stron WWW, - wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie nieograniczonej liczby aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych (liczba ograniczona parametrami fizycznymi serwera), - możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (Hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego. - możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure. - wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu. - mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów. - możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Standard) | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Dokument gwarancji należy dostarczyć wraz z dostawą macierzy serwera. | TAK, podać |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. (Należy wpisać „TAK” – 10 pkt lub „NIE” – 0 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  |  | Zamawiający ma możliwość pozostawienia wszystkich typów nośników danych zawartych w urządzeniu u Zamawiającego po ich wymianie w ramach gwarancji (funkcjonalność typu np. Keep Your Hard Drive / Defective Media Retention). Usługa ta musi być realizowana przez cały okres gwarancji bez żadnych dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  |  | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; | TAK |  |
|  |  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera na w ramach wsparcia technicznego jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniony w cenie oferty; | TAK |  |
|  |  | Kryterium punktowane: Możliwość wydłużenia gwarancji producenta z 36 do 60 miesięcy na tych samych warunkach serwisowych. (Należy wpisać 36 m-cy – 0 pkt, 48 m-cy – 5 pkt, 60 m-cy – 10 pkt) | podać | .............................................. Kryterium punktowane |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA | TAK |  |
|  |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; | TAK, podać | ………………………………………………… link do strony producenta |
|  |  | W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; | TAK |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | TAK |  |
|  |  | Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %; | TAK |  |
|  |  | Zgodność z normami: CB, RoHS oraz WEEE. | TAK |  |

Wykonawca dostarczy i wstępnie skonfiguruje system zarządzania infrastrukturą IT. System musi umożliwiać monitorowanie stanu środowiska IT, co najmniej w zakresie oferowanego serwera. Wymagane jest zapewnienie monitorowania statusu dostępności oraz przesyłania alertów o awariach i zdarzeniach krytycznych za pośrednictwem protokołu SNMP lub równoważnego standardu komunikacji. Dopuszcza się, aby system monitorowania był zintegrowany z kontrolerem zarządzającym serwera lub stanowił odrębne oprogramowanie kompatybilne z powszechnie stosowanymi platformami wirtualizacyjnymi.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej serwera, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.