Załącznik nr 11.8

Zadanie nr 8 - Wyposażenie kuchni

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 8 Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia kuchni wraz instalacją i uruchomieniem.

- Zmywarka do dużych przedmiotów wraz ze zmiękczaczem wody - 1 szt.

- Stanowisko kuchenne wielofunkcyjne – 1 szt.

- Zmywarka do dużych przedmiotów wraz ze zmiękczaczem wody - 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane TAK/NIE | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do mycia sprzętu kuchennego. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gabaryty zewnętrzne max. 800/900/2071 mm | TAK |  |
|  | wysokość zmywarki z otwartymi drzwiami maks. 2410 mm, | TAK |  |
|  | wysokość komory wejścia min. 638 mm | TAK |  |
|  | kosz o wymiarze min. 568x705 | TAK |  |
|  | pojemność zbiornika wody myjącej min. 68 l | TAK |  |
|  | zużycie wody do 4,7 l na cykl, | TAK |  |
|  | urządzenie wyposażone w pompę odpływową i dozowniki detergentów | TAK |  |
|  | moc urządzenia min. 9,3 /400V | TAK |  |
|  | wydajność 40/24/12 koszy/h | TAK |  |
|  | filtracja wody myjącej | TAK |  |
|  | zmywarka ma funkcję ustawienia kosza w pozycji pionowej w komorze mycia w celu bezkolizyjnego wyciągania do czyszczenia systemów sit oraz ramion myjących, | TAK |  |
|  | wyposażenie w system częściowej wymiany wody w zbiorniku | TAK |  |
|  | funkcja mycia intensywnego | TAK |  |
|  | wyposażenie w sito cylindryczne z czujnikiem obecności | TAK |  |
|  | Zarządzanie zmywarką z poziomu serwisowego | TAK |  |
|  | opróżnianie zbiornika za pomocą pompy spustowej | TAK |  |
|  | system samooczyszczenia po skończonej pracy | TAK |  |
|  | wyświetlane informacje na panelu sterowania dotyczące usterek, | TAK |  |
|  | wyposażenie w dozowniki płynu myjącego oraz nabłyszczającego | TAK |  |
|  | zapis pracy zmywarki (zapis zdarzeń) | TAK |  |

- Stanowisko kuchenne wielofunkcyjne – 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane TAK/NIE | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | silnik: asynchroniczny | TAK |  |
| 2. | moc: 1500 W | TAK |  |
| 3. | napięcie: 400 V | TAK |  |
| 4. | wykonanie szatkownicy: stal nierdzewna | TAK |  |
| 5. | prędkość: 375 i 750 obr./min. | TAK |  |
| 6. | otwory wsadowe: otwór wsadowy z popychaczem, otwór wsadowy grawitacyjny, otwór wsadowy 4-tubowy, popychacz 2 w 1 ((Ø 58 mm i Ø 39 mm) | TAK |  |
| 7. | akcesoria: wózek Ergo Mobile na 3 pojemniki GN 1/1, pojemnik do przechowywania małych akcesoriów ze stali nierdzewnej, zestaw do puree 3 mm, szczotka do czyszczenia wałka napędowego, D-Clean kit, wózek do przechowywania wszystkich akcesoriów | TAK |  |
| 8. | tarcze tnące: wielozadaniowy zestaw 16 tarcz (plastry 1, 2 i 4mm, wiórki 1,5 i 3 mm, słupki 2,5x2,5, 2x10 i 4x4mm, kostka 5x5x5, 10x10x10 i 14x14x14mm, frytki 10x10) | TAK |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania