Załącznik. 9.p.1

Eap.2412/10/2026

Pakiet 1 – Oprogramowanie integracyjne LIS

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane TAK/NIE | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Integracja Laboratoryjnego Systemu Informatycznego wraz z licencją na oprogramowanie integrujące system HIS AMMS firmy Asseco z systemem laboratoryjnym Dignostyka. Integracja obejmuje analitykę, mikrobiologię, serologię oraz EDM. Integracja z wykorzystaniem standardu HL7 | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Segmenty wspólne dla komunikatów wysyłanych przez HIS i LIS Segment MSH - nagłówek komunikatu obejmujący: - Kod systemu nadawcy - Kod systemu adresata - data i czas utworzenia komunikatu - typ komunikatu - unikatowy identyfikator komunikatu - tryb interpretacji komunikatu - wersja standardu HL7 - potwierdzenia: transportowe i aplikacyjne - stosowany system kodowania znaków - język komunikacji | TAK |  |  |
|  | Dane przesyłane z systemu HIS: |  |  |  |
|  | Segment PID - dane demograficzne pacjenta obejmujące: - PESEL - Imiona i nazwisko pacjenta, nazwisko rodowe - identyfikator pacjenta - data urodzenia - płeć - adres | TAK |  |  |
|  | Segment PV1 - informacje o wizycie lub pobycie pacjenta, obejmujący: - rodzaj pobytu: pobyt na IP, wizyta ambulatoryjna, hospitalizacja - jednostka organizacyjna - rodzaj świadczenia - identyfikator pobytu, np. nr księgi | TAK |  |  |
|  | Segment IN1 - informacje o ubezpieczeniu pacjenta obejmujące: - identyfikator płatnika - rodzaj skierowania | TAK |  |  |
|  | Segment ORM^O01 - dane zlecenia obejmujące: - nr zlecenia - planowana data wykonania, pilność - datę i czas zlecenia - dane osoby zlecającej - identyfikator zlecanego badania - dane pobrania tj.: osoba pobierająca, moment pobrania, pobrany materiał (rodzaj i numer próbki) - rozpoznanie ze zlecenia - komentarz do zlecenia - dane badania (kod i nazwa badania) | TAK |  |  |
|  | Anulowanie zlecenia | TAK |  |  |
|  | Modyfikacja zlecenia | TAK |  |  |
|  | Dane przesyłane z systemu LIS |  |  |  |
|  | Segment ORU^R01 - wynik obejmujący: - status wyniku - dane zlecenia - kod wykonanego badania - datę wykonania - dane personelu wykonującego: lekarz wykonujący, lekarz opisujący, lekarz konsultujący, technik, osoba autoryzująca - wartość wyniku - jednostka miary i wartość referencyjna, przekroczenie normy | TAK |  |  |
|  | Odnośniki (załączniki)do wyników badań | TAK |  |  |
|  | Wyniki badań dozleconych (dodatkowych) | TAK |  |  |
|  | Wyniki badan nie zleconych przez HIS | TAK |  |  |
|  | Anulowanie wyniku | TAK |  |  |
|  | Zmiana wyniku | TAK |  |  |
|  | Gwarancja i nadzór autorski |  |  |  |
|  | Nadzór autorski 12 miesięcy | TAK Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty Wg. zapisów w OPZ |  |
|  | Ilość dodatkowych godzin konsultacji po okresie wdrożenia systemu (możliwość zadawania dodatkowych zapytań, drobnych modyfikacji i usprawnień systemu) | Tak Podać | Od 0 - 3 godzin – 0 pkt. Od 4 - 6 godzin – 15 pkt. Od 7 – 8 godzin – 30 pkt. |  |

| 17. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Postępowanie nie obejmuje kosztów licencji i prac wdrożeniowych po stronie oprogramowania integracyjnego z systemem LIS (Diagnostyka, ALAB itp.)

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji działania systemu  i jego funkcjonalności.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy